Comune di Milano. Assessorato allo Sviluppo del Territorio

Direzione Progetto Pianificazione Strategica

Obiettivi e strumenti

per le politiche urbanistiche milanesi

8 luglio 2003

Indice

I.  Obiettivi, problemi e programmi dell’urbanisticamilanese

1.	Premessa: il nuovo quadro legislativo	5

2.	La legge regionale 1/2001	5

3.	Legge regionale 14/1999	6

4.	Revisione della legge urbanistica regionale	6

5.	Obiettivi e problemi dell’urbanistica milanese	7

6.	Documento di inquadramento, piano regolatore e piano dei servizi	7

II.  Variante della zonizzazione e delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale

7.	Criteri principali per la redazione della variante	10

8.	Rapporti con la legislazione regionale vigente	10

9.	Problemi posti dalle destinazioni d’uso definite dal piano regolatore

generale del 1980	11

10.	Le nuove zone omogenee	11

11.	Destinazioni d’uso della nuova zonizzazione	12

Destinazioni d’uso in zone A, B, C, D, S, T

Destinazioni d’uso commerciali

12.	I diritti di edificazione	13

Indice unico

Trasferimento dei diritti

Strumenti convenzionali per il trasferimento dei diritti e della proprietà

Diritti di edificazione delle zone

Strumenti di attuazione

13.	Indice unico e modalità di compensazione delle destinazioni a servizi	17

Indice unico e compensazione: caratteri principali.

Indice unico e vincoli urbanistici

Modalità compensative: nei programmi integrati

Modalità compensative: estensibilità del modello

Compensazione e localizzazione degli standard

Strumenti convenzionali

14.	Abitanti e standard	22

Standard e opere di urbanizzazione secondaria

Definizione e disciplina dei servizi qualificati come standard

a) La valutazione spaziale

b) La valutazione economica

c) La valutazione qualitativa/prestazionale

d) La valutazione dell’accessibilità

Le forme di concorso e coordinamento tra comuni

Le modalità di cessione/asservimento/gestione

15.	Modalità di computo della dotazione di standard con riguardo alla capacità insediativa	27

16.	La capacità teorica residenziale	27

III.  Caratteri principali del piano dei servizi

17.	Premesse	31

Finalità e principi

Tipologie dei servizi

Accessibilità

Concorso e coordinamento tra comuni

Piano dei servizi e Documento di Inquadramento

Attuazione del piano

18.	Accessibilità del territorio e dei servizi	33

19.	Le condizioni attuali di accessibilità	33

Il trasporto collettivo

L’accessibilità alla rete di trasporto collettivo

Frequenza, velocità, capacità

La criticità del servizio

20.	La rete viaria	37

Gerarchia della rete viaria

Criticità

La sosta

21.	Accessibilità e mobilità nell’area metropolitana	38

22.	La trasformazione dei livelli di accessibilità in funzione dei progetti	39

La rete di trasporto collettivo

La rete viaria

23.	L’accessibilità ai servizi	40

24.	La trasformazione dei livelli di accessibilità in funzione della

localizzazione di nuove funzioni	41

IV.  Linee programmatiche per la regione urbana

25.	Premessa	45

26.	Definizione dei diritti di edificazione attraverso processi decisionali

interistituzionali	45

27.	Standard e servizi	46

# I.  Obiettivi, problemi e programmi dell’urbanistica milanese

1.	Premessa: il nuovo quadro legislativo	5

2.	La legge regionale 1/2001	5

3.	Legge regionale 14/1999	6

4.	Revisione della legge urbanistica regionale	7

5.	Obiettivi e problemi dell’urbanistica milanese	7

6.	Documento di inquadramento, piano regolatore e piano dei servizi	8

## Premessa: il nuovo quadro legislativo

Negli ultimi anni la Regione Lombardia ha approvato tre provvedimenti legislativi innovativi¾le leggi regionali 9/1999 e 1/2001 e le collegate circolari esplicative¾che semplificano procedure e processi decisionali e insieme mutano sensibilmente alcuni caratteri dell’urbanistica tradizionale, in particolare, cercano di spostare l’attenzione dalla codificazione delle previsioni di sviluppo alla concreta programmazione degli interventi.

La legge regionale 9/1999, in attuazione della legge 179/92, ha scelto come oggetto i processi di riqualificazione urbana e ha perseguito questo obiettivo introducendo e collegando nuovi strumenti urbanistici: il documento di inquadramento, i programmi integrati di intervento e lo standard qualitativo. Il documento di inquadramento ha lo scopo della programmazione degli interventi anche in variante del Piano regolatore generale, e, attraverso la proposta di programmi integrati di intervento, aumenta le opportunità di iniziativa pubbliche e private nella prospettiva di una sussidiarietà orizzontale attiva. I programmi integrati di intervento sono strumentali agli obiettivi di riqualificazione urbana in quanto permettono ai proponenti di individuare le dimensioni funzionali e spaziali dell’intervento, senza vincoli di subordinazione a strumenti sovraordinati. Infine, l’introduzione dello standard qualitativo cerca di aggiungere ad una visione fondiaria del problema dei servizi pubblici, una visione centrata sui caratteri del servizio svolto.

La legge regionale 9/1999 ha già prodotto i suoi effetti sull’urbanistica milanese, con l’approvazione nel giugno 2001 del documento di inquadramento delle politiche urbanistiche da parte del Consiglio Comunale; all’approvazione del documento di inquadramento è seguita la proposta di numerosi programmi integrati di intervento. Al 31 marzo 2003 i programmi presentati e dichiarati ammissibili erano 78 (11 sono stati dichiarati non ammissibili) e impegnavano complessivamente una superficie di 3,5 milioni di metri quadri di territorio comunale, di cui circa 1,9 milioni di aree destinate ad uso pubblico (standard in cessione o asservimento); la superficie lorda di pavimento complessiva era di circa 1,7 milioni di metri quadri, gli abitanti teorici 29.418; gli oneri di urbanizzazione previsti 178,4 milioni di euro, gli impegni aggiuntivi 95,2 milioni di euro, la monetizzazione degli standard 9,8 milioni di euro, gli standard qualitativi 59,6 milioni di euro.

Le disposizioni delle leggi 1/2001 e 14/1999 hanno introdotto ulteriori cambiamenti nelle procedure urbanistiche ed è opportuno soffermarsi brevemente sui contenuti di ciascuna di esse, in quanto ad esse fanno riferimento queste linee programmatiche.

## La legge regionale 1/2001

La legge regionale n.1, 19 febbraio 2001, modifica e sostituisce parte delle norme della legge urbanistica regionale 51/1975, introducendo prescrizioni di rilievo che comportano la necessità di adeguare i piani regolatori comunali e la relativa normativa di attuazione.

In particolare, la legge prescrive la redazione del piano dei servizi sulla base di nuove norme di computo e determinazione della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. La legge regionale prescrive inoltre un’indifferenza funzionale all’interno delle zone omogenee, mutando in modo sostanziale il concetto originario di zona; compito dello strumento urbanistico diviene soprattutto l’indicazione delle esclusioni, ovvero delle funzioni non ammesse in zona. L’indifferenza funzionale è coerente con la scelta del piano dei servizi di svincolare la tipologia degli standard da predeterminate caratteristiche di zona. La legge regionale, infatti, assegna al piano dei servizi il compito di individuare i concreti bisogni della collettività e gli obiettivi di miglioramento della qualità urbana che l’Amministrazione persegue; sulla base di questa ricognizione e in adeguamento alle esigenze che la collettività locale riconosce come essenziali, l’elenco degli standard è tendenzialmente illimitato e mutevole nel tempo.

## Legge regionale 14/1999

Il decreto legislativo 114/98 ha sostanzialmente modificato l’impianto che regolamentava, attraverso la legge 426/71 ed i conseguenti decreti attuativi, le politiche relative agli insediamenti commerciali. L’elemento di maggiore forza del decreto è l’introduzione del concetto di primato della pianificazione urbanistica sulla programmazione commerciale, eliminando il principio del contingente previsto dalla precedente normativa sul commercio. Tale principio è attuato per quanto riguarda le autorizzazioni commerciali, mentre risulta disatteso per quanto riguarda l’obbligo di individuare in modo puntuale le aree per medie e grandi strutture di vendita. La legge regionale 14/99 ed i successivi regolamenti di attuazione, fermo restando il principio della individuazione urbanistica delle tipologie commerciali, hanno di fatto reintrodotto il principio del ‘contingente’ rendendo difficile l’applicazione del principio base del decreto legislativo 114/1998. In tale contesto è stato ed è difficoltoso definire una norma che non sia riferita esclusivamente alla possibilità insediativa delle strutture commerciali, ma coinvolga obbligatoriamente i temi legati all’accessibilità, ai parcheggi, ai rapporti con le altre funzioni urbane. Soprattutto è rimasta in sospeso la definizione di una strategia per il ruolo e lo sviluppo delle attività commerciali nel Comune di Milano. Vi è comunque un impegno del Consiglio Regionale per una revisione sostanziale di tutto l’impianto normativo in materia commerciale, in concomitanza con la modificazione dell’impianto relativo alla normativa urbanistica.

## Revisione della legge urbanistica regionale

Nel 2001 la Regione Lombardia ha pubblicato un documento preparatorio alla revisione generale della legge urbanistica regionale che tiene conto delle innovazioni già introdotte con le tre leggi citate; nel luglio del 2002 è stata diffusa una proposta di articolato di legge che è attualmente in discussione. Per la prospettiva di riforma è, inoltre, particolarmente rilevante la legge costituzionale 3/2001 che ha modificato il titolo V della Costituzione attribuendo maggiori competenze e autonomia alle regioni; il nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente delle Regioni il governo del territorio, all’interno del quale si colloca l’amministrazione dell’urbanistica.

## Obiettivi e problemi dell’urbanistica milanese

Tra i problemi che il Comune di Milano è chiamato ad affrontare riveste una particolare rilevanza quello di riazzonare le aree a standard del piano regolatore generale il cui vincolo è decaduto. Ciò non corrisponde solo ad un dovere di legge, ma è un impegno contenuto nelle linee programmatiche dell’Amministrazione. L’Amministrazione intende elaborare soluzioni per le aree a standard, con vincolo decaduto, ormai compromesse e di difficile attuazione (con il conseguente rischio di contenzioso e di oneri gravosi per la comunità). La soluzione di questi problemi richiede un nuovo calcolo della capacità insediativa teorica, che a sua volta pretende una riconsiderazione dell’azzonamento (con riferimento al disegno delle zone omogenee ed alla definizione delle destinazioni d’uso da esse escluse) e delle norme tecniche di attuazione, con specifico riferimento ai problemi del cambiamento di destinazione d’uso.

La necessità di riazzonare le aree a standard con vincolo decaduto si incontra con l’obbligo di redazione del piano dei servizi che implica una riconsiderazione complessiva degli standard, nella loro consistenza fondiaria, e richiede la valutazione dell’accessibilità dei servizi, ovvero, per la prima volta in Italia, la coerenza di scelte d’uso del suolo e di mobilità.

Per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle innovazioni legislative e ai mutamenti intervenuti nella struttura fisica e socio-economica della regione urbana milanese, e per contribuire alle proposte per la redazione della nuova legge urbanistica regionale, ci si propone di perseguire i criteri innovativi di semplificazione tecnica e procedimentale, nonché di partecipazione generalizzata alle trasformazioni da parte delle proprietà fondiarie, pubbliche e private, attraverso la cooperazione fattiva dei tre strumenti urbanistici: documento di inquadramento, piano regolatore, piano dei servizi.

L’introduzione del documento di inquadramento e le innovazioni della legge regionale 1/2001 alla legge urbanistica regionale 51/1975 producono una trasformazione dei modelli tradizionali di pianificazione e rendono proponibile e agevolano una revisione complessiva delle norme urbanistiche vigenti nel Comune di Milano, revisione che altrimenti risulterebbe difficilmente praticabile.

È dunque necessario procedere congiuntamente ad una rilettura delle linee programmatiche del documento di inquadramento alla luce dell’esperienza svolta in più di due anni della sua applicazione, e alla redazione del piano dei servizi e alla revisione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. Infine, la revisione delle norme di attuazione deve essere condotta in cooperazione e coerenza con la redazione del nuovo regolamento edilizio.

## Documento di inquadramento, piano regolatore e piano dei servizi

Il documento di inquadramento, com’è noto, disegna le politiche urbanistiche comunali di trasformazione urbana e territoriale e permette di adeguare gli obiettivi di piano regolatore al mutamento delle esigenze collettive e individuali e al mutamento del contesto in cui si svolgono le azioni di trasformazione. Il documento di inquadramento sollecita a ridefinire il piano regolatore come lo strumento che assegna i diritti generali di uso del suolo e, soprattutto, disciplina l’esercizio diretto di questi diritti nella città esistente. Questa ridefinizione del piano regolatore generale produce delle importanti semplificazioni procedurali utili per far fronte alle complicazioni tecniche e amministrative che derivano dalla necessità di una stretta cooperazione tra scelte d’uso del suolo e per la mobilità. Una cooperazione non facile da attuare, ma richiesta dal grande rilievo che il tema della mobilità ha ormai assunto in ogni città, e non solo in città grandi come Milano.

Il piano dei servizi pone esplicitamente la questione della cooperazione tra scelte d’uso del suolo e per la mobilità, quando prescrive che i servizi siano fisicamente accessibili. Poiché è ormai impossibile reiterare i vincoli senza la previsione di un indennizzo economico, ne consegue che per la redazione del piano dei servizi risulta indispensabile individuare forme di partecipazione economica all’uso complessivo del territorio comunale.

Un obiettivo che, come verrà precisato nei paragrafi seguenti, può essere perseguito solo attraverso una completa solidarietà tra le scelte di piano regolatore generale e del piano dei servizi.

In breve, nella prospettiva adottata risulta indispensabile una cooperazione fattiva tra i tre strumenti in quanto il documento di inquadramento fornisce le politiche di quadro dei processi di trasformazione e la possibilità di adeguarle, ogni qualvolta sia necessario, ai mutamenti delle esigenze e del contesto; il piano regolatore generale, assegnando i diritti d’uso del suolo, diretti e indiretti (vedi il paragrafo successivo), offrono i termini di riferimento sia per permettere la partecipazione generalizzata ai processi di trasformazione, sia per valutare le proposte di intervento rispetto ai diritti esistenti oltre che alle politiche di trasformazione; il piano dei servizi, infine, rappresenta il secondo quadro di riferimento per valutare le proposte di trasformazione alla luce delle esigenze di interesse collettivo.

# II.  Variante della zonizzazione e delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale

7.	Criteri principali per la redazione della variante	10

8.	Rapporti con la legislazione regionale vigente	10

9.	Problemi posti dalle destinazioni d’uso definite dal piano regolatore

generale del 1980	11

10.	Le nuove zone omogenee	12

11.	Destinazioni d’uso della nuova zonizzazione	12

Destinazioni d’uso in zone A, B, C, D, S, T

Destinazioni d’uso commerciali

12.	I diritti di edificazione	13

Indice unico

Trasferimento dei diritti

Strumenti convenzionali per il trasferimento dei diritti e della proprietà

Diritti di edificazione delle zone

Strumenti di attuazione

13.	Indice unico e modalità di compensazione delle destinazioni a servizi	17

Indice unico e compensazione: caratteri principali.

Indice unico e vincoli urbanistici

Modalità compensative: nei programmi integrati

Modalità compensative: estensibilità del modello

Compensazione e localizzazione degli standard

Strumenti convenzionali

14.	Abitanti e standard	23

Standard e opere di urbanizzazione secondaria

Definizione e disciplina dei servizi qualificati come standard

a) La valutazione spaziale

b) La valutazione economica

c) La valutazione qualitativa/prestazionale

d) La valutazione dell’accessibilità

Le forme di concorso e coordinamento tra comuni

Le modalità di cessione/asservimento/gestione

15.	Modalità di computo della dotazione di standard con riguardo alla capacità insediativa	28

16.	La capacità teorica residenziale	28

## Criteri principali per la redazione della variante

La redazione della variante della zonizzazione e delle norme tecniche di attuazione di prg è basata su due criteri principali: la semplificazione delle procedure e delle norme, e la partecipazione generalizzata delle proprietà pubbliche e private ai processi di trasformazione.

Si è cercato di applicare il criterio della semplificazione in modo formale e sostanziale. Da un punto di vista formale si è proceduto alla separazione delle definizioni dalle norme vere e proprie che verranno organizzate in pochi titoli, ad esempio: disposizioni generali; attuazione del prg; zone omogenee e destinazioni d’uso; servizi; attività commerciali; viabilità e parcheggi; tutela dell’ambiente.

Da un punto di vista sostanziale, si propone di semplificare la zonizzazione e di ridurre le oltre venti zone funzionali del piano regolatore vigente (vedi il § 11). Sempre da un punto di vista sostanziale si è ulteriormente semplificata la zonizzazione introducendo un indice unico di base, il cui funzionamento è descritto nel § 12. ‘I diritti di edificazione’.

L’introduzione dell’indice unico costituisce un modo di semplificazione e lo strumento per perseguire il criterio della partecipazione generalizzata delle proprietà pubbliche e private ai processi di trasformazione. Infatti, l’indice unico coinvolge tendenzialmente tutto il territorio nel perseguimento degli obiettivi pubblici e privati di trasformazione.

In particolare, l’obiettivo della partecipazione generalizzata è perseguito distinguendo le proprietà fondiarie, pubbliche e private, nelle seguenti tre categorie:

- proprietà con diritti di edificazione esercitabili nella proprietà stessa, aree a pertinenza diretta;

- proprietà con diritti di edificazione non esercitabili nella proprietà, aree a pertinenza indiretta, ma esercitabili altrove con trasferimento in aree a  pertinenza diretta;

- proprietà senza diritti di edificazione: proprietà pubbliche con uno standard in uso o da attuare; servizi, edificati e non edificati, locali e sovracomunali.

- Il ruolo delle tre categorie nel processo di pianificazione è descritto nei paragrafi successivi.

## Rapporti con la legislazione regionale vigente

- In adeguamento ai contenuti legislativi della legge regionale 1/2001, la variante del piano regolatore interesserà la disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso con opere e senza opere, ed in particolare i criteri di ammissibilità dei cambi d'uso.

- Il Titolo I della legge regionale recita testualmente: “…i comuni indicano attraverso lo strumento urbanistico generale, le destinazioni non ammissibili rispetto a quelle principali di singole zone omogenee o di immobili; in tutti gli altri casi il mutamento di destinazione d'uso è ammesso”. La normativa regionale specifica inoltre come all'interno dello strumento urbanistico si debbano indicare in quali casi i mutamenti di destinazione d'uso con opere edilizie, ammissibili dalle nta, comportino un incremento o una variazione del fabbisogno di standard e le modalità di reperimento della dotazione di standard necessario per effetto del cambio d'uso. Questa nuova impostazione suggerita dalla legge consente di affrontare più agevolmente una normativa tecnica comunale che favorisca il rinnovamento funzionale ed edilizio delle parti costruite della città in relazione alle necessità di adeguamento del patrimonio edilizio da parte degli operatori.

- Il Titolo II riguarda gli interventi nel centro storico e assegna al piano regolatore generale il compito di individuare e perimetrare il centro storico e i nuclei di interesse artistico e ambientale. La variante confermerà tendenzialmente le delimitazioni delle zone A e le linee di pianificazione e regolazione sin qui seguite dall’Amministrazione. In questa zona, inoltre, sarà dato particolare impulso all’uso della concessione edilizia convenzionata per gli aspetti planivolumetrici—prevista dall’articolo 17, comma 3 della legge regionale 1965/51, sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 2001/1—e, per i casi di maggior rilievo, all’utilizzo dei programmi integrati di intervento.

- Il Titolo III della legge regionale disciplina il computo della capacità insediativa e la dotazione delle aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, introducendo inoltre lo strumento innovativo del piano dei servizi. La variante procederà, pertanto, al calcolo della capacità insediativa e degli standard sulla base dei nuovi criteri introdotti dall’articolo 6 della stessa legge regionale 1/2001, e delle risultanze del piano dei servizi (articolo 7 della stessa legge).

## Problemi posti dalle destinazioni d’uso definite dal piano regolatore generale del 1980

- La zonizzazione del piano regolatore generale vigente si basa sul dm 1444/1968 e articola zone omogenee per destinazioni funzionali; inoltre, i diritti delle proprietà sono definiti in parte attraverso degli indici di edificazione, in parte attraverso le funzioni consentite e le quantità massime di popolazione teorica insediabile in ogni zona funzionale.

- Il risultato è un complesso sistema normativo di rimandi e vincoli incrociati per il quale non è facile oggi articolare una giustificazione tecnicamente argomentata; inoltre, il sistema normativo definito dalla zonizzazione di piano mal si concilia con l’indifferenza funzionale prescritta dal Titolo primo della legge regionale 1/2001 (Vedi: Appendice I. “Zonizzazione funzionale nel vigente prg di Milano”).

- Il piano regolatore del 1980 nell'indicare le zone funzionali e la relativa normativa, in particolare per il tessuto consolidato della città, aveva registrato nella maggior parte dei casi la situazione esistente, definendo gli azzonamenti in relazione alla prevalenza delle destinazioni d'uso in essere. Conseguentemente, laddove gli ambiti urbani presentavano la compresenza di attività residenziali, terziarie e produttive—con diverse articolazioni rispetto alla predominanza di una destinazione sulle altre—venivano attribuiti azzonamenti misti con una ripartizione percentuale delle funzioni ammesse.

- A distanza di anni, la normativa vigente limita il rinnovamento funzionale del tessuto edificato al rispetto dei rapporti percentuali fissati per le diverse zone, con la conseguente necessità di far fronte a molteplici richieste di cambi di destinazione d'uso con opere, per il riutilizzo di immobili esistenti. Richieste a cui sembra necessario corrispondere con requisiti normativi di maggiore flessibilità.

- Per dare una parziale risposta a queste richieste, nel regolamento edilizio vigente, all'articolo13, si consente il superamento dei rapporti percentuali tra le funzioni principali e compatibili. Tuttavia, l'operatività dell'articolo 13 del regolamento edilizio trova limitazione nei casi in cui la variazione delle destinazioni d'uso, attuata senza rispettare le percentuali previste dalle norme tecniche di attuazione del prg vigente, comporti la necessità di adeguare la dotazione di standard.

- Si deve, peraltro, osservare che la materia formata dall’articolo 13 ha contenuto urbanistico e va affrontata in sede di variante in adeguamento al Titolo I della legge 1/2001.

## Le nuove zone omogenee

- Procedendo dal dm 1444/68, tenendo conto sia dei caratteri fisici del territorio comunale, in particolare dell’esigua quantità rimasta di aree non edificate, sia della vigente zonizzazione, sembra opportuno suddividere l’intiero territorio comunale in cinque zone omogenee A, B, C, D, S, T.

- Secondo la nuova suddivisione

- la zona A coincide, secondo le prescrizioni di legge, con l’ambito cittadino individuato dalla prima levatura della cartografia Istituto Geografico Militare;

- la zona B coincide con l’area compresa nel perimetro del centro edificato e con l’aggregazione delle zone C del piano regolatore generale 1980 attuate e in corso di attuazione;

- la zona C è costituita da tutte le aree non edificate esterne alle zone A, B e D (vedi sotto) del nuovo piano regolatore generale.

- la zona D è costituita dalle aree occupate dalle attività industriali attive insediate nella zona D del prg da variare;

- la zona S è costituita dalle aree destinate a standard e servizi, è suddivisa in due subzone: S1, aree con standard attuato e da attuare di livello locale; S2, aree con standard attuato e da attuare di livello sovracomunale;

- La zona T è costituita dalle aree destinate alla viabilità e al trasporto su ferro.

- In ogni zona possono essere presenti aree a pertinenza diretta (diritti di edificazione esercitabili nella proprietà) e a pertinenza indiretta (diritti di edificazione esercitabili altrove, ovverosia nelle aree a pertinenza diretta).

- Nella zona C le due tipologie di aree, a pertinenza diretta e indiretta, non sono necessariamente individuate sulle carte di zonizzazione—in particolare quando la loro definizione è demandata ai programmi integrati di intervento, in coerenza con le politiche di sviluppo definite dal documento di inquadramento e con i vincoli imposti dalle criticità della viabilità e dei trasporti.

## Destinazioni d’uso della nuova zonizzazione

### Destinazioni d’uso in zone A, B, C, D, S, T

- Nella zona omogenea A sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso principali: residenza, servizi e attività economiche; è ammessa qualunque attività artigianale compatibile con la funzione residenziale; sono escluse le destinazioni d’uso industriali. Il piano dei servizi definisce le capacità e le criticità della rete stradale e delle linee di trasporto collettivo, su questa base sono escluse dalla zona quelle attività direzionali e terziarie in concentrazioni tali da costituire attrattori di traffico incompatibili con le capacità e le criticità individuate dallo stesso piano dei servizi.

- Nella zona omogenea B sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso principali: residenza, servizi e attività economiche, comprese le attività artigianali compatibili con le funzioni residenziali; sono esclusi nuovi insediamenti industriali; sono ammessi interventi manutentivi, di recupero, ristrutturazione ed ampliamento nel lotto di pertinenza degli insediamenti industriali esistenti. Anche in queste zone sono escluse le attività direzionali e terziarie in concentrazioni che costituiscano attrattori di traffico incompatibili con le capacità e le criticità della rete stradale e di trasporto collettivo individuate dal piano dei servizi, fatti salvi i casi in cui gli interventi di riqualificazione attuati con programmi integrati di intervento possano risolvere le incompatibilità individuate.

- Nella zona omogenea C sono ammesse tutte le destinazioni d’uso.

- Nella zona D la destinazione d’uso produttiva può essere variata solo con un programma integrato di intervento in coerenza con le linee programmatiche del documento di inquadramento e nel rispetto delle prescrizioni del piano dei servizi.

### Destinazioni d’uso commerciali

- Per quanto riguarda le attività commerciali esse sono ammesse nelle zone A, B, C con i seguenti vincoli:

- nella zona omogenea A sono ammessi esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 2.500 mq: con concessione edilizia semplice e titoli equipollenti, fino a 600 mq; con concessione edilizia convenzionata o programmi integrati di intervento fino a 2.500 metri quadri;

- nella zona omogenea B sono ammessi esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 2.500 mq: con concessione edilizia semplice e titoli equipollenti, fino a 1.500 mq; con concessione edilizia convenzionata o programmi integrati di intervento fino a 2.500 metri quadri;

- nella zona omogenea C sono ammessi esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 2.500 mq con concessione edilizia convenzionata o programmi integrati di intervento;

- nelle zone omogenee A, B, C non sono di massima previsti esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadri; nelle zone B e C gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadri sarebbero ammissibili solo con la programmazione integrata.

- Nell’ambito di un intervento autorizzato da concessione edilizia convenzionata può essere previsto un solo esercizio commerciale con superficie di vendita superiore a 600 mq e fino a 2.500 metri quadri.

## I diritti di edificazione

### Indice unico

- La definizione degli indici di edificazione si configura come una modalità che l’Amministrazione comunale usa al fine di regolare le trasformazioni urbane. Soprattutto in città dense come le nostre la definizione degli indici di edificazione costituisce anche un’assegnazione di valore ai suoli di proprietà pubblica e privata. Tradizionalmente gli indici di edificazione definiti dai piani urbanistici sono diversificati, di solito gli indici decrescono con il passare dal centro alla periferia dell’abitato e con ciò riflettono in qualche misura le modalità di costruzione della città storica. Non a caso il decreto ministeriale del 1968 indica di distinguere all’interno degli abitati le zone territoriali omogenee, che caratterizza sulla base delle densità esistenti e degli indici di edificazione assegnati. Lo stesso decreto richiede inoltre che una parte delle aree del centro abitato e delle sue espansioni sia destinata agli standard urbanistici che, com’è noto, sono privi di indice di edificazione. In questo modo il decreto riconosce e legittima una doppia discriminazione tra le aree e tra i loro proprietari. Dal punto di vista del valore delle aree la prima discriminazione è costituita dal fatto che tra le aree dotate di un indice di edificazione alcune hanno indici più elevati di altre; la seconda discriminazione è costituita dal fatto che una tipologia particolare di aree, gli standard urbanistici, come s’è detto, non ha capacità di edificazione. Nonostante il carattere discriminante di queste modalità di regolazione, l’amministrazione dell’urbanistica, prima e dopo il decreto ministeriale del 1968, le ha usate sistematicamente. Ma una regolazione discriminante degli indici appare inefficace e ingiusta alla valutazione politica e tecnica attuale. È inefficace perché sviluppa tra gli attori di trasformazione una competizione per ottenere gli indici di edificazione più alti, indipendentemente dagli obiettivi di funzionalità urbana. È inefficace perché convoglia l’attenzione sulla definizione degli indici a discapito della qualità degli interventi. È inefficace perché produce una quota rilevante di aree vincolate senza che l’Amministrazione abbia la possibilità e talora l’interesse ad acquisirle ad uso pubblico. È, infine, ingiusta perché introduce delle differenze di trattamento delle proprietà che sono necessarie sotto il profilo tecnico, senza essere giustificate con argomentazioni. Per queste ragioni si ritiene che i diritti di edificazione debbano essere regolati da un unico indice, di modo che i criteri di assegnazione dell’Amministrazione siano gli stessi per ogni suolo e per ogni proprietario. Poiché non è pensabile che tutte le aree possano essere edificate, senza tener conto della loro dislocazione nello spazio urbano, e poiché nel nostro sistema giuridico è previsto che una quota di aree--gli standard urbanistici--sia destinata ad uso pubblico, ne deriva che la regolazione debba prevedere la possibilità di trasferire ad altre aree i diritti di edificazione assegnati alle aree destinate all’uso pubblico. La possibilità di trasferire, ovvero di vendere, i diritti di edificazione costituisce la compensazione per la scelta di piano che vincola quelle aree ad uso pubblico.

- Bisogna però osservare che se l’indice unico assegnato fosse sufficiente per edificare, si determinerebbe di nuovo una situazione in cui le quantità complessive edificabili risulterebbero tali da determinare densità urbane eccessive. In altre parole, si determinerebbe una discriminazione tra i proprietari dei suoli che possono edificare, e i proprietari che, non potendo edificare, per compensare il vincolo devono trovare un acquirente del proprio diritto di edificazione; ciò determina una palese disuguaglianza tra chi può costruire e comprare i diritti di edificazione e chi può solo venderli.

- Una forma di regolazione utile per ovviare a questa disuguaglianza è l’assegnazione dello stesso indice di edificazione a tutte le proprietà, ciò che abbiamo definito per brevità indice unico. L’indice unico è un indice territoriale--vale a dire tiene anche conto della quota di aree che deve essere destinata ad uso pubblico—e deve essere inferiore all’indice minimo necessario per edificare, di modo che chi può edificare debba acquisire dei diritti di edificazione da chi—essendo proprietario di aree destinate ad uso pubblico—non può edificare. L’indice minimo necessario per edificare è dunque un indice fondiario che esprime la quantità minima di superficie edificabile su ogni lotto.

- È ragionevole ritenere che qualora un’area a pertinenza indiretta abbia ceduto i suoi diritti di edificazione, la stessa abbia ormai esaurito la sua potenzialità economica, mentre deve ancora esprimere la sua potenzialità urbanistica, vale a dire concorrere alla realizzazione di un uso pubblico.

- A tal fine sembra ragionevole prevedere che qualora un’area destinabile ad uso pubblico abbia ceduto i suoi diritti di edificazione, la stessa venga trasferita all’ente pubblico senza corrispettivi da parte dello stesso ente.

- L’indice unico ha dunque tre obiettivi principali:

- assegnare ad ogni proprietario un uguale diritto di edificazione;

- eliminare la competizione degli interessi sull’indice di zona e spostare l’attenzione dell’Amministrazione sulla qualità dell’intervento;

- recuperare all’uso pubblico le aree necessarie senza doverle acquistare o espropriare, pur senza escludere tali possibilità.

- Riassumendo, per rendere effettivo l’obiettivo della partecipazione generalizzata l’indice unico è articolato in tre indici: l’indice base territoriale (indice unico), l’indice minimo fondiario e l’indice massimo fondiario.

- Poiché l’indice base territoriale è inferiore all’indice minimo, l’edificazione è soggetta ad un trasferimento di diritti da una o più aree a pertinenza indiretta, verso un’area a pertinenza diretta, nella misura minima atta a raggiungere la superficie lorda di pavimento calcolata secondo l’indice minimo. Il trasferimento dei diritti di edificazione dovrà comunque essere tale da non superare la superficie lorda di pavimento dell’area a pertinenza diretta (area edificabile) calcolata secondo l’indice massimo.

### Trasferimento dei diritti

- Il trasferimento del diritto di edificazione determinato dall’indice unico è sempre consentito sulle aree a pertinenza diretta individuate dal piano regolatore o che verranno individuate dagli strumenti attuativi, e comporta la cessione al Comune delle aree la cui volumetria è stata trasferita.

- Il trasferimento si perfeziona, contestualmente al rilascio della concessione edilizia (o di atto equipollente) o nell’ambito di un piano integrato di intervento, in forza di un atto di trasferimento della proprietà da trascriversi nei registri immobiliari. A tal fine il Comune istituisce un registro dei trasferimenti ove vengono trascritti gli atti negoziali di sfruttamento dell’indice base.

- Per il rilascio di ogni concessione edilizia o di atto equipollente, il concessionario è tenuto a presentare un certificato (o un’autocertificazione) relativo alla disponibilità dei diritti di edificazione sfruttati con il progetto, che il Comune verificherà sulla base del predetto registro. La consultazione del registro è libera ed accessibile anche in via informatica.

### Strumenti convenzionali per il trasferimento dei diritti e della proprietà

- La ripartizione tra le proprietà private dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle attrezzature di interesse pubblico e generale, che è alla base del meccanismo compensativo, presuppone il ricorso ad uno strumento convenzionale che preveda: (a) da un lato, la compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori acquisiti e ceduti; (b) dall’altro, la cessione a favore del comune delle aree destinate alle attrezzature.

- I tratti salienti del problema sono due:

- la trilateralità dei soggetti: comune; operatore-titolare dell’area di pertinenza diretta (acquirente dei diritti edificatori); proprietario dell’area di pertinenza indiretta (cedente di diritti edificatori all’operatore e di diritto reale sull’area al comune);

- la diversità degli oggetti: diritti di edificazione, diritto reale (area).

- Le ipotesi di soluzione possono essere ricercate in più strumenti: il comparto

- ex articolo 23 legge 1150/1942; la pianificazione attuativa, in cui la convenzione urbanistica potrebbe fungere da strumento pattizio anche per queste necessità (vedi  articolo 28 legge 1150/1942); la concessione convenzionata o atto equipollente. Nell’ultimo caso la soluzione più lineare è quella di una proposta al Comune in cui i due soggetti privati (a) chiedono di autorizzare l’edificazione sull’area di pertinenza diretta; (b) propongono la cessione dell’area di pertinenza indiretta.

- Vi potrebbe, tuttavia, essere la necessità/opportunità di immaginare meccanismi in cui il comune si dia carico di gestire il meccanismo attraverso rapporti bilaterali e non trilaterali. Si potrebbe dare il caso della costituzione di società di trasformazione urbana, stu, ex articolo 17, comma 59, legge 127/1992, in cui il comune identifichi interventi di trasformazione nell’ambito delle quali la stu proceda ad acquisire le aree, introducendo un meccanismo di valutazione economica riferita a tutte le aree interessate.

- Tra le possibili criticità del meccanismo, che vanno affrontate, vi sono:

- quella dell’effettiva destinazione delle aree acquisite alla realizzazione delle attrezzature e servizi pubblici. A tal fine, la convenzione dovrebbe contenere l’espresso impegno del Comune a realizzare le attrezzature ed i servizi pubblici;

- la necessità della trascrizione della convenzione, ai fini della conoscibilità ed opponibilità ai terzi, cosicché non si verifichino trasferimenti volumetrici a non domino o su aree che hanno già esaurito la propria capacità volumetrica. La previsione aggiuntiva di un registro dei trasferimenti volumetrici;

- la mancata attuazione della concessione edilizia (o titolo equipollente) nel suo termine di validità e conseguentemente la sorte del trasferimento volumetrico, nonché della cessione del sedime al comune.

### Diritti di edificazione delle zone

- Nelle zone A, B, C sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza variazione dell’involucro esistente. Le aree a pertinenza diretta e indiretta comprese nelle zone A, B, C hanno tutte gli stessi diritti di edificazione, questi diritti sono inferiori all’indice minimo di edificazione e possono essere esercitati solo acquisendo diritti di edificazione da altre aree a pertinenza indiretta in zona A, B, C sino a raggiungere una quota di diritti pari all’indice minimo o inferiore o eguale all’indice massimo di edificazione applicabile nell’ambito delle aree a pertinenza diretta.

- Nelle zone D se si mantiene la destinazione d’uso industriale sono consentite le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ampliamento e di ristrutturazione; per procedere ad un cambio di destinazione d’uso è necessario redigere un programma integrato di intervento in coerenza con le linee guida disposte dal documento di inquadramento e con le prescrizioni del piano dei servizi; le aree industriali così dismesse acquisiscono gli stessi diritti di edificazione delle zone A, B, C.

- L’esercizio dei diritti è condizionato alla redazione di un programma integrato di intervento in coerenza con le politiche di sviluppo definite dal documento di inquadramento e con i vincoli imposti dalle criticità della viabilità e dei trasporti, individuate dal piano dei servizi.

### Strumenti di attuazione

- Negli isolati e nei lotti in cui gli interventi di trasformazione edilizia e/o urbanistica si configurano come interventi di completamento e di integrazione del tessuto residenziale prevalente, in essere nel lotto o nell'isolato, gli interventi sono subordinati a: (1) concessione edilizia con atto d'obbligo in caso di monetizzazione dello standard; (2) concessione convenzionata quando ricorre il trasferimento dei diritti volumetrici e la cessione delle aree.

- Il ricorso alla monetizzazione è concesso quando: (a) l'entità dell'intervento ha dimensioni ridotte tali che l'acquisizione di diritti volumetrici non trovi facile corrispondenza nell'offerta di aree a pertinenza indiretta; (b) quando l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno con riferimento all'utilizzazione degli oneri di monetizzazione per i programmi di completamento, ampliamento, ristrutturazione ecc., di infrastrutture e servizi esistenti.

- Gli interventi che si configurano come nuove espansioni o interventi di ristrutturazione urbanistica si attuano mediante un programma integrato di intervento, attraverso il raggiungimento dell'indice minimo-massimo tramite il trasferimento dei diritti volumetrici. Detti interventi sono quelli volti a sostituire il tessuto esistente urbanistico ed edilizio (ad esempio, nel caso di trasformazione di aree produttive e/o terziarie) anche con la modificazione degli isolati, dei lotti e della rete stradale.

- Il ricorso al programma integrato di intervento è obbligatorio quando le trasformazioni urbanistiche comportano cessioni e/o realizzazioni delle dotazioni di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito del perimetro del programma.

## Indice unico e modalità di compensazione delle destinazioni a servizi

### Indice unico e compensazione: caratteri principali.

- La modalità proposta di attribuire un diritto edificatorio uguale (indice unico) a tutte le aree ricadenti nella stessa zona, ma di localizzare le volumetrie in aree determinate, ed in sede di trasformazione edilizia di cedere al Comune le aree utilizzate al fine di raggiungere l’indice fondiario (minimo-massimo), si pone come obiettivo la compensazione.

- Con detta formula si intende riconoscere l’aspettativa edificatoria di tutte le proprietà che ricadono nelle zone omogenee, pur distinguendo tra aree a trasformazione diretta (aree a pertinenza diretta) ed aree a trasformazione indiretta (aree a pertinenza indiretta).

- La compensazione dà quindi a tutte le proprietà la possibilità di partecipare ai vantaggi (economici) della trasformazione urbanistica e edilizia, a condizione di un altrettanto generale dovere di partecipazione agli oneri urbanizzativi (cessione delle aree a standard).

- La compatibilità della predetta modalità con l’ordinamento urbanistico vigente, va verificata con l’esercizio della funzione di pianificazione. Come è stato osservato, il piano regolatore detta prescrizioni che conformano l’uso del territorio. Se la finalità è questa, potrebbe apparire estranea alla funzione di pianificazione l’esigenza di garantire un equilibrio tra le proprietà immobiliari. In realtà, l’interpretazione della legge urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni, permette di separare il profilo dell’attribuzione di una potenzialità edificatoria da quello della distribuzione sul territorio dell’edificazione, dei vincoli e dei caratteri da osservare in ogni zona (articolo 7, comma 2, n. 2, legge citata), delle aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere ed impianti di interesse generale (articolo 7, comma 2, n. 4), che costituiscono alcuni dei contenuti essenziali del piano regolatore.

- Anche la nota distinzione tra indice territoriale e indice fondiario, che discende dall’applicazione del dm 2.4.1968 n. 1444 (sui limiti di densità edilizia, altezza, distanza tra fabbricati e standard), dimostra che la differenziazione tra capacità edificatoria e localizzazione dei volumi non sono indipendenti, ma presuppongono una partecipazione di tutte le aree, anche quelle destinate a standard, alla trasformazione urbanistica.

- In questo senso vocazione edificatoria, carico urbanistico e quantificazione di servizi (standard) appaiono strettamente correlati. In definitiva, l’organizzazione degli usi del suolo non impedisce di considerare le aspettative economiche dei proprietari.

- D’altra parte, le finalità perequative, come è stato osservato, si atteggiano ad applicazione del principio di ragionevolezza perché sono idonee a rendere meno arbitrarie le decisioni di pianificazione, nei confronti delle aspettative dei proprietari (e quindi sul piano economico).

### Indice unico e vincoli urbanistici

- Da diverso angolo visuale, l’attribuzione di uguali potenzialità edificatorie attraverso un indice unico per tutte le aree ricadenti nella medesima zona, rappresenta un tentativo di superamento dei vincoli urbanistici di inedificabilità e/o espropriativi, imposti dal piano regolatore e del problema della loro reiterazione. La giurisprudenza costituzionale nella pluridecennale interpretazione dell’articolo 42 della Costituzione ha, infatti, collegato lo ius aedeficandi al contenuto del diritto di proprietà, ritenendo che i vincoli urbanistici non possano svuotare il contenuto del diritto di proprietà, se non entro limiti determinati sotto il profilo temporale e informati ad una regola di ragionevolezza  e tollerabilità del sacrificio imposto.

- Lo spunto della soluzione proposta viene dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999, che ha distinto i vincoli urbanistici e i modi della loro indennizzabilità, dai vincoli che non comportano necessariamente l’espropriazione. La stessa sentenza osserva che i vincoli che non comportano necessariamente l’espropriazione sono al di fuori dello schema espropriativo, con le connesse garanzie costituzionali della temporaneità ed indennizzabilità. In secondo luogo, la Corte, sollecitando l’intervento legislativo, ha precisato che per i vincoli a contenuto espropriativo, il principio costituzionale dell’indennizzabilità può essere soddisfatto in modi alternativi, tra cui il ricorso a sistemi compensativi, i quali non penalizzano i soggetti interessati dalle scelte urbanistiche che incidono su beni determinati.

- Il modello di piano che si è delineato costituisce un tentativo, sulla base del diritto vigente, di superare il problema dei vincoli urbanistici, uscendo dall’alternativa tra temporaneità e indennizzabilità. L’attribuzione di un indice unico offre ad ogni proprietario la possibilità di partecipare alla trasformazione urbanistica, con il trasferimento di volumetrie o intervenendo su base convenzionale alla pianificazione attuativa. In questo modo, poiché non sono necessari interventi espropriativi ad esclusiva iniziativa pubblica, la disciplina proposta non è soggetta a limiti temporali, in quanto non sopprime le facoltà dominicali di sfruttamento economico del bene. Questa impostazione trova corrispondenza in una recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha affrontato la distinzione tra vincoli localizzativi ed espropriativi, concludendo che: “i vincoli di piano regolatore, ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale ai sensi dell’articolo 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, sono soltanto quelli che incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che ne comportano l’inedificabilità e dunque svuotano il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero diminuendone in modo significativo il suo valore di scambio.

- La previsione di una determinata tipologia urbanistica, invece, non è un vincolo preordinato all’espropriazione né comportante l’inedificabilità assoluta, trattandosi di una prescrizione diretta a regolare concretamente l’attività edilizia, in quanto inerente alla potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale, la cui validità è a tempo indeterminato, come espressamente stabilito dall’articolo 11 della legge 17 agosto 1942 n. 1150”.  Il vincolo conformativo, quindi, non è antitetico alla realizzazione di interessi pubblici o di carattere generale, poiché ciò che conta è la possibilità riconosciuta al proprietario di sfruttamento economico del bene, senza dover passare necessariamente attraverso un meccanismo espropriativo.

### Modalità compensative: nei programmi integrati

- Si tratta di vedere come si possano conciliare le modalità compensative con gli strumenti offerti dall’ordinamento giuridico vigente. Il problema di fondo è quello di definire le modalità di collegamento tra le aree  a pertinenza diretta e le aree a pertinenza indiretta; necessità che deriva anche dal previsto corollario della cessione delle seconde al Comune per la realizzazione dei servizi valutabili come standard o delle opere di urbanizzazione.

- Nelle ipotesi di interventi attuativi—di norma, individuati nei programmi integrati di intervento (pii), in Lombardia disciplinati dalla legge regionale 9/1999—la tipologia dei programmi integrati d’intervento permette di utilizzare il concetto di integrazione tra diverse opere e funzioni per legittimare l’imposizione di benefici ed oneri ai proprietari delle aree interessate.

- In dottrina si è sostenuto che la possibilità del ricorso a diversi strumenti urbanistici attuativi, consente l’elaborazione di soluzioni deputate a definire scenari urbanistici alternativi, la cui scelta venga condizionata al verificarsi o meno di altre previsioni del piano regolatore. Tale scelta, nella ratio dei programmi integrati di intervento ai sensi della legge regionale 9/1999, è orientata dal documento di inquadramento, il quale (ai sensi dell’articolo 5 della legge citata) definisce gli obiettivi generali e gli indirizzi dell’Amministrazione nella propria azione amministrativa. Ciò significa che negli ambiti sottoposti a trasformazione urbanistica, potrà essere il programma integrato di intervento ad individuare le aree interessate dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, in relazione al verificarsi delle condizioni individuate dal documento di inquadramento e del piano dei servizi.

- Il ricorso a procedure coercitive non viene previsto in via generale, perché la legge regionale 9/1999 offre una sufficiente duttilità nella scelta delle soluzioni urbanistiche da attuare.

### Modalità compensative: estensibilità del modello

- L’applicazione del principio compensativo—sotto forma di trasferimento dei diritti edificatori e cessione delle aree destinate a servizi—che la dottrina e la giurisprudenza citate hanno studiato in relazione ad ipotesi di piani attuativi, nel sistema delle fonti legislative della Regione Lombardia appare praticabile anche al di fuori delle trasformazioni urbanistiche attuate attraverso la programmazione integrata.

- La consapevolezza del legame tra densità edilizia e dotazione di standard, sottesa al dm 2.4.1968 n. 1444, come abbiamo in precedenza detto, si evince dal meccanismo di computo dell’indice fondiario. Questo ha come antecedente logico l’indice territoriale, il quale definisce il carico di edificazione complessivo che può gravare sulla zona (per questo il relativo indice è rapportato all'intera superficie della zona, ivi compresi gli spazi pubblici, quelli destinati alla viabilità ecc.), cosicché la definizione del volume massimo edificabile su ogni singola area (quindi il relativo indice è rapportato all'effettiva superficie suscettibile di edificazione) comporta lo scorporo delle dotazioni di opere di urbanizzazione e di standard. La legge regionale 1/2001 all’articolo 1 si spinge oltre: l’articolo 1, infatti, disciplinando i mutamenti di destinazione d’uso, attribuisce ai Comuni il compito di indicare nello strumento urbanistico generale i mutamenti di destinazione d’uso che comportano un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di standard (comma 3) e di definire le modalità di reperimento, a mezzo di atto unilaterale d’obbligo o di convenzione,degli eventuali standard aggiuntivi dovuti per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione di standard già attribuiti dalla precedente destinazione (comma 4). In altri termini la legge regionale codifica il principio della correlazione tra carico urbanistico e reperimento di aree destinate a soddisfare il bisogno di standard derivanti dall’intervento edilizio. L’ammissibilità di un meccanismo reale (cessione dello standard), conformativo della proprietà privata, per i mutamenti delle destinazioni d’uso rispetto alla prima edificazione, presuppone l’esistenza di un principio generale riferibile alla prima edificazione (tant’è che per verificare la sufficienza della dotazione lo stesso articolo 1, comma 4, legge regionale 1/2001, impone di verificare la sufficienza di dotazione di standard in essere con riferimento anche a precedenti costituzioni di standard che abbiano già interessato l’area). La circolare regionale 13.7.2001 n. 41 a sua volta osserva che l’amministrazione comunale nell’indicare in sede di prg le destinazioni d’uso ammissibili dovrà prestare attenzione al saldo di tali operazioni ai fini del fabbisogno di standard.

- Lo sviluppo del ragionamento porta quindi ad affermare che è compatibile con i valori espressi dal nostro ordinamento la correlazione tra sviluppo insediativo e reperimento di aree da destinare a standard.

- Nell’elaborazione giurisprudenziale i trasferimenti volumetrici sono un dato acquisito, a condizione di garantire il pareggio del carico urbanistico complessivo.

### Compensazione e localizzazione degli standard

- Un’ulteriore potenzialità applicativa in chiave compensativa della legge regionale 1/2001 è rappresentata dall’unitarietà delle previsioni a standard sul territorio comunale, indipendentemente dalle zone omogenee, che si ricava da più di una disposizione. Ne è un esempio l’articolo 1, comma 5, ove si riconosce l’ammissibilità di una cessione di area a standard, che sia considerata idonea nel territorio comunale, al di fuori del perimetro dell’intervento. La disposizione recepisce un principio contenuto nella legge regionale 9/1999, articolo 6, che afferma la possibilità, per i programmi integrati di intervento, di assolvere agli obblighi relativi al reperimento delle aree per infrastrutture pubbliche e di uso pubblico anche mediante cessioni esterne al perimetro del singolo programma, a condizione di garantire la loro fruibilità ed accessibilità. I concetti della fruibilità ed accessibilità, quali elementi caratterizzanti l’idoneità dei servizi, ritornano nella legge regionale 1/2001 all’articolo 7 (che ha sostituito l’articolo 22 della legge regionale 51/1975), a dimostrazione che il tema della mobilità (l’accessibilità è una delle chiavi di lettura della legge regionale 1/2001) permea anche il rapporto tra edificazione (in tutte le sue accezioni) e dotazione di standard urbanistici. Ed ancora la definizione dell’idoneità dei siti ove localizzare i servizi che costituiscono la dotazione minima di standard va compiuta nell’ambito del piano dei servizi (comma 7 dell’articolo 22 legge regionale 51/1975 sost. dall’articolo 7 legge regionale 1/2001) in relazione alla destinazione prevista, senza quindi precostituiti vincoli di azzonamento. In altri termini, ogni area del territorio comunale può concorrere al soddisfacimento del fabbisogno di attrezzature e servizi di interesse pubblico e generale correlato al peso insediativo; le relative valutazioni sul grado di accessibilità e fruibilità, sono rimesse al piano dei servizi.

### Strumenti convenzionali

- Anche il ricorso ad uno strumento convenzionale—atto unilaterale d’obbligo; convenzione—per attuare il meccanismo del trasferimento volumetrico e della cessione gratuita delle aree a standard corrisponde ad un meccanismo, noto nel nostro ordinamento che non appare penalizzante, poiché coinvolge i proprietari nelle scelte urbanistiche. Le disposizioni legislative, citate in nota, evidenziano che la normativa urbanistica non si esaurisce nel disegno territoriale, ma include, consapevolmente o meno, azioni redistributive  che si possono tradurre in limitazioni alla proprietà privata: solo un meccanismo di distribuzione dei vantaggi economici può permettere l’effettiva esecuzione delle previsioni dello strumento urbanistico.

## Abitanti e standard

### Standard e opere di urbanizzazione secondaria

- La legge 847/1964 ha individuato un elenco di opere di urbanizzazione primaria e secondaria che ha costituito la base per l’enucleazione delle categorie di standard elencate dagli articoli 3 e 5 del dm 1444/1968. L’articolo 10 delle nta del prg 1980 recepisce il contenuto di queste disposizioni. La legge regionale 1/2001 ha però superato il concetto di standard come categoria chiusa di opere e di interventi e introdotto un concetto di standard come soddisfacimento di bisogni della collettività.

- In altri termini, se—con riguardo alla disciplina delineata dal dm 2.4.1968 n. 1444 e dalla legge 847/1964—è ricavabile un collegamento tra standard ed opere di urbanizzazione, nel senso che i primi costituiscono lo strumento di quantificazione delle seconde, il quadro appare mutato con l’introduzione —ad opera dell’articolo 7 legge regionale 1/2001—del concetto di servizi pubblici, di uso pubblico, di interesse generale. Ne consegue che non è più possibile stabilire cosa sia uno standard in modo aprioristico, con riferimento a cataloghi precostituiti; in altre parole, è il bisogno mutevole nel tempo e nello spazio che richiede l’individuazione dei mezzi con i quali il bisogno debba essere soddisfatto. La definizione dello standard come soddisfacimento di bisogni della collettività permette di sottrarre gli standard ad un rapporto di dipendenza con la zonizzazione.

- In conclusione, mentre le opere di urbanizzazione secondaria si correlano necessariamente all’intervento di trasformazione, lo standard definito dalla menzionata legislazione regionale risponde a dei bisogni collettivi, anche indipendentemente da una correlazione spaziale con l’intervento di trasformazione.

- Cercando di ricondurre ad unità le categorie urbanistiche, si può dire che il concetto di opera di urbanizzazione secondaria—nella configurazione recepita dal Testo Unico dell’Edilizia—appartiene ad una qualità di servizio che si configura come un servizio di base e, talora, legato alla dimensione di quartiere: ad esempio, impianti sportivi di quartiere e mercati di quartiere. In quest’ottica, l’opera di urbanizzazione secondaria si differenzierebbe dallo standard urbanistico—comprensivo delle attrezzature e dei servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale—per essere una sorta di minimum che la pubblica amministrazione deve preoccuparsi di reperire nella zona territoriale interessata dall’intervento: vi sarebbe quindi un rapporto di necessità che non esaurisce i bisogni accertati. L’identificazione e qualificazione di questi ultimi non è immediata, poiché la legge regionale 1/2001 impone di considerare un campo tendenzialmente illimitato di standard nell’ambito del quale “sono e saranno standard quegli specifici servizi ed attrezzature che la collettività locale, nel tempo, riconosce come essenziali e basilari per l’equilibrata strutturazione del territorio, e che della sua gestione costituiscono, appunto, standard, cioè costanti” (vedi circolare regionale 21.12.2001). Ciò significa che, nel catalogo ‘illimitato’ degli standard,  l’identificazione di quelli rilevanti per il singolo strumento urbanistico, non può prescindere da una ricognizione dei bisogni e della domanda di servizi, che va monitorata nel tempo “al fine di apportare gli eventuali correttivi al piano dei servizi, rendendolo strumento capace di interpretare le dinamiche sociali e di rispondere ad esse in modo adeguato” (ibidem).

- Ciò detto, nella dotazione di standard di prg possono rientrare sia quelle opere di urbanizzazione secondaria che abbiamo detto essere basilari per ogni ambito territoriale,  sia quelle tipologie di standard che pur riguardando anche lo stesso tipo di opera di urbanizzazione secondaria ne opera il soddisfacimento in termini qualitativamente superiori (impianti sportivi comunali) ed, eventualmente, in una scala territoriale più ampia, sia quei servizi di interesse pubblico e generale che, all’esito del processo valutativo di cui sopra, l’Amministrazione ritenga meritevoli di essere inseriti nella predetta categoria.

- La legge regionale, come abbiamo detto, lascia ampia libertà agli enti locali di individuare le tipologie di standard, anche divise per categorie, e le priorità. Le tipologie di standard, quindi, saranno individuate dal piano dei servizi nella gamma dei servizi fornibili, lasciando alla ricognizione periodica dei bisogni, soddisfatti e da soddisfare, l’individuazione delle priorità.

### Definizione e disciplina dei servizi qualificati come standard

- Secondo le indicazioni della circolare regionale 21.12.01, il prg deve recepire la definizione dei servizi qualificati come standard e contenere la disciplina “atta a garantirne le caratteristiche essenziali individuate dal piano dei servizi”. La definizione contenuta nel prg non può che essere generale, perché se operasse anche scelte specifiche sarebbe esso stesso il piano dei servizi e, quindi, ogni aggiornamento del piano dei servizi imporrebbe una variante del prg. Data quindi una definizione di standard di tipo generale e con rinvio specificativo al piano dei servizi, le nta del prg appaiono la sedes materiae più appropriata per individuare i criteri di computo per il soddisfacimento dello standard. La disciplina in parola implica i seguenti criteri:

- valutazione della scelta spaziale

- valutazione delle implicazioni economiche

- valutazione prestazionale e qualitativa attesa

- modalità di cessione/asservimento/gestione

- forme di concorso e coordinamento tra comuni.

- La valutazione della scelta spaziale presenta limitate difficoltà ai fini della traduzione nel comune denominatore quantitativo dell’insieme dei criteri elencati (superficie dello standard, criterio mantenuto in vigore dalla legge regionale 1/2001). La determinazione del cosiddetto fattore di conversione degli altri criteri, anche la loro novità, nel comune denominatore è di più complessa elaborazione; per questa ragione i criteri dovranno essere sottoposti ad una attenta verifica in fase attuativa. Si consideri, infine, che in alcuni casi è possibile che l’applicazione dei vari criteri debba essere congiunta, aumentando ulteriormente le difficoltà valutative.

### a) La valutazione spaziale

- La circolare regionale 21.12.01 enfatizza la novità del criterio, rispetto alla disciplina del dm 1444/1968, il quale era incentrato su di una disciplina degli standard intesi come aree o superfici  (consistenza fondiaria) e non come servizi. La consistenza territoriale va valutata:

- sulla base della superficie adibita effettivamente all’uso (e quindi con riconoscimento—calibrato rispetto all’effettivo uso—della superficie lorda di pavimento negli edifici pluripiano);

- sulla base del tipo di servizio reso.

### b) La valutazione economica

- Il costo della realizzazione della struttura può venire in rilievo da solo, nel caso in cui l’opera sia realizzata dai privati e poi ceduta al Comune, oppure in relazione alla valutazione qualitativa ed è un elemento imprescindibile anche nel caso di servizi generali resi da privati:

- —nel caso della costruzione e cessione al Comune

- l’ipotesi era già stata considerata dalla circolare regionale 9.7.1999 relativa ai PII, ove veniva suggerito un criterio basato sul computo del valore dell’opera, suddiviso per il prezzo al metro quadro delle aree a standard (cosiddetto valore di monetizzazione) nel caso di tipologie non suscettibili di essere valorizzate in termini di superficie lorda di pavimento (ad esempio, una piscina). Se l’opera si presti ad essere valutata in termini di superficie lorda di pavimento pluripiano, ma rappresenti un tipo di infrastruttura con caratteristiche qualitative prestazionali particolari, si veda sotto c).

- —nel caso di costruzione e gestione da parte dell’operatore:

- il criterio di conversione dovrà tener conto anche dell’eventuale costo di gestione, opportunamente decurtato da eventuali utilità (economiche) che l’operatore ricavi dalla gestione. Si pensi alla gestione di una piscina (vi possono essere tariffe convenzionate, usi ulteriori rispetto al servizio pubblico di base, servizi accessori, che verranno disciplinati nella convenzione, come nell’ipotesi di una ordinaria concessione). Anche nel caso della manutenzione di un parco o di uno spazio a verde attrezzato vi potrebbero essere utilità indirette (il verde, seppur aperto all’uso pubblico potrebbe assolvere in parte anche al tipo di fruizione e valorizzazione dell’immobile privato che vi prospetta).

### c) La valutazione qualitativa/prestazionale

- In questo caso l’individuazione del fattore di conversione impone di considerare più elementi:

- — il costo economico in relazione alla superficie. In aggiunta a quanto detto in b), bisogna tener conto di quei casi in cui il fattore di conversione in base alla superficie lorda di pavimento, potrebbe non essere sufficiente per prestazioni qualitative particolari o per la strategicità dell’ambito rispetto alla funzione.

- — il costo economico in relazione alla gestione. Nel caso di costruzione e gestione, si potrebbe reintrodurre (con opportuni temperamenti: ad esempio, in relazione alle eventuali utilità economiche della gestione) il criterio della computo del valore dell’opera suddiviso per il valore della monetizzazione. Nel caso di mera gestione di servizi già realizzati, bisognerebbe distinguere tra la manutenzione base (la prestazione è sostitutiva a quella che il Comune dovrebbe effettuare, per cui il valore di convenzione potrebbe essere in termini di risparmio per l’erario finalizzato allo svolgimento di un’altra funzione, e quindi si imporrebbe un’adeguata motivazione) e la riqualificazione, in cui il servizio acquista un’utilità particolare e prima non posseduta dall’opera (si rientra nelle ipotesi precedenti: conversione del costo di gestione in monetizzazione). Il discorso non cambia anche se la riqualificazione  dell’infrastruttura è realizzata dal Comune.

- — il tipo di servizio. Un caso è quello, citato dalla circolare regionale 21.12.01, di servizi tradizionalmente assimilati allo standard (in quanto assolvono una funzione pubblica), quali l’assistenza domiciliare agli anziani. Nell’esempio fatto manca il profilo superficiario, poiché l’assistenza domiciliare è alternativa a quella in strutture (assistenziali/sanitarie).

- Il criterio di conversione potrebbe essere  quello di equivalenza con la struttura (alternativa) che non viene realizzata. Un altro caso potrebbe essere quello della produzione, con attrezzature minime, di spazi verdi in collaborazione con i privati, sulla base di convenzioni (anche qui il parametro di conversione dovrà essere calibrato sulla base della effettiva utilità per l’interesse pubblico rispetto al tipo di servizio).

- La circolare regionale 21.12.01 menziona il caso del parcheggio che soddisfa nell’arco della giornata le funzioni lavorative e ricreative e che potrebbe quindi essere computato dimensionalmente in relazione al massimo utilizzo.

### d) La valutazione dell’accessibilità

- Per valutare l’accessibilità, riprendendo concetti già emersi, si deve tenere conto del trasporto pubblico e privato (e quindi nella quantificazione prestazionale, un servizio connesso ad interventi che facilitano la accessibilità potrebbe avere un ‘peso’ maggiore).

- Per valutare la fruibilità bisogna tenere conto delle interrelazioni tra domanda ed offerta di servizi e categorie di fruitori.

### Le forme di concorso e coordinamento tra comuni

- Si tratta di ipotesi (di cui parla la circolare regionale 21.12.01, parte III, §2.c) che riguardano i servizi che soddisfano la domanda di abitanti di più comuni. La circolare regionale menziona:

- — il caso di una struttura ubicata all’interno del territorio comunale che ha una fruizione solo in parte locale e quindi deve essere valutata solo per questa porzione (la circolare regionale 21.12.01 parla di un fattore di conversione in base alla proporzione: numero abitanti locali diviso per il numero abitanti del bacino di utenza). Ciò sta a significare, che nel caso di una struttura con una portata sovracomunale si potrebbe per un comune come Milano, tener conto pro-quota della stessa quale standard comunale, così cercando di riequilibrare i numerosi servizi destinati ad un vasto bacino d’utenza che si trovano sul territorio comunale.

- — il caso di una struttura ubicata all’esterno del territorio comunale, ove si deve tener conto del bacino d’utenza (in punto di accessibilità) e se ciò concorre alla dotazione minima di standard, dell’esistenza di uno specifico accordo.

- — il caso di strutture o servizi extracomunali da realizzarsi sulla base di un accordo tra enti locali. L’attività consensuale, deve essere sufficientemente specificata. Naturalmente, come avverte la circolare regionale, nei vari casi considerati, la somma dei singoli bacini di utenza non può superare il bacino d’utenza di cui la struttura o il servizio è capace.

### Le modalità di cessione/asservimento/gestione

- In questa categoria rientrano più ipotesi:

- acquisizione della proprietà della struttura;

- asservimento della stessa all’uso pubblico e della gestione da parte del proprietario;

- servizi privati non ceduti, ma offerti sulla base di una convenzione.

- Le modalità della cessione in proprietà e  della creazione di una servitù di uso pubblico sono ampiamente note e in uso nella prassi, per cui non ci soffermiamo su queste. L’ipotesi più innovativa è quella della  valutazione di servizi offerti da privati, per i quali la circolare regionale 21.12.01 ritiene ammissibile una integrazione, più che una sostituzione di tipo di servizi offerti. La assimilazione presuppone un atto di asservimento o un regolamento d’uso. Ad avviso di chi scrive entrambi sono necessari, in quanto:

- l’atto di asservimento garantisce la permanenza nel tempo del vincolo di destinazione (indispensabile per garantire un computo dello standard attendibile). Si potrebbe anche immaginare che questo vincolo venga ‘traslato’, qualora vi sia l’assenso del Comune che verifichi la equipollenza del risultato finale;

- il regolamento d’uso disciplina non solo nel tempo, ma sotto il profilo qualitativo/prestazionale il servizio (il che garantisce la quantificazione dello standard, con allegazione di una relazione finanziaria).

A garanzia della continuità e qualità del servizio, in questa sede devono essere previsti i poteri di controllo e di vigilanza, l’eventuale potere di esercizio sostitutivo della gestione (in via temporanea o definitiva), l’applicazione di penali per l’inadempimento, nonché la prestazione di garanzie fideiussorie. Se la durata è illimitata, oltre alla possibilità di traslazione, si potrebbe immaginare una cessazione del servizio per inutilità dello scopo, qualora vi fosse una acclarata modifica dei bisogni basilari della collettività. La convenzione potrebbe prevedere, sotto il profilo temporale, ed in relazione anche agli impegni economici assunti, delle prestazioni (convenzionate/libere) modulari nel tempo così da garantire la sostenibilità economica del servizio. Si dovrebbe prevedere anche la possibilità di successione nel rapporto da parte del privato (senza che questo naturalmente modifichi la valutazione già fatta dello standard).

## Modalità di computo della dotazione di standard con riguardo alla capacità insediativa

La circolare regionale 21.12.01 (parte II, § 4.a) avverte che ai fini della validità degli strumenti urbanistici, il computo deve tener conto non solo della capacità insediativa residenziale, ma altresì degli “spazi (esistenti e previsti) adibiti ad usi non residenziali, superandosi così gli oscillanti orientamenti della prassi pregressa”.

È principio ripetuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza che il computo degli standard va compiuto tenendo presente non solo le nuove costruzioni, ma anche quelle esistenti. Questo vale anche per le funzioni non residenziali, come avverte Consiglio Stato (sezione iv, 16.10.1995 n. 797, in Riv. Giuregionale ed. 1996, III, 339: fattispecie relativa all’interpretazione dell’articolo 22 legge regionale 51/75): “In sede di pianificazione urbanistica generale, la dotazione di standard va rapportata all’intera superficie avente, nel piano, una determinata destinazione urbanistica (nella fattispecie destinazione a nuovi insediamenti industriali), mentre la dotazione medesima non va rapportata solo alla quantità di superficie destinata nuovi insediamenti, perché l’amministrazione nell’elaborare il nuovo piano, non si limita ad aggiungere destinazioni e vincoli alla precedente disciplina urbanistica, ma piuttosto considera globalmente l’assetto del territorio, al fine di definire le linee di sviluppo urbanistico”.

Con riferimento a detto computo, va osservato che l’articolo 7 legge regionale 1/01 ha ridotto la dotazione minima per i nuovi insediamenti industriali al 10% (rispetto la 20% previsto dall’articolo 22 legge regionale 51/1975 nel testo previgente); così come ha ridotto la dotazione per le funzioni commerciali-direzionali-alberghiere nelle zone A-B (75% anziché 100%), mentre ha aumentato la dotazione per le grandi strutture di vendita (200%).

Poiché le norme di legge non sono (salvo espressa disposizione) retroattive, ad avviso di chi scrive, il computo della dotazione per le costruzioni non residenziali esistenti non può essere rapportato ad i nuovi parametri legislativi, perché in questo modo si introdurrebbe ex post un fabbisogno pregresso che il precedente strumento urbanistico non ha potuto prevedere. In questo senso lo standard maggiorato va applicato ai nuovi insediamenti, come recita l’articolo 7 legge regionale 1/01, ma non viene comunque meno l’esigenza di computo della dotazione riferita alla intera superficie azzonata, così da raggiungere l’obiettivo di pubblico interesse del recupero di condizioni di migliore vivibilità.

## La capacità teorica residenziale

La città di Milano ha un territorio comunale pari a 181 kmq circa con una popolazione residente di circa 1.300.000 residenti; il prg vigente prevede una capacità insediativa massima di piano superiore ai 2.000.000 di abitanti con un’evidente sovradimensionamento dei nuovi carichi insediativi e un proporzionato vincolo delle aree per gli standard urbanistici.

Secondo un recente lavoro dell’Ufficio Verde Servizi e Ambiente del Settore PPU le aree attrezzate a verde pubblico e servizi pubblici e privati nel comune di Milano ammontano ad un totale di circa 43.274.000 metri quadri, circa il 24 per cento dell’intero territorio comunale. Se al verde e ai servizi si aggiungono le aree agricole, circa 31.000.000 di metri quadri, si raggiungono complessivamente 74.274.000 metri quadri, il 41 per cento del territorio comunale, a fronte di circa 82.000.000 di metri quadri di verde e servizi azzonati dal piano regolatore generale, di cui circa 2 milioni di servizi privati. Se si comprendono i servizi privati, le aree vincolate a standard sono così distribuite:

| superfici aree destinate a standard | complessive | pubbliche attuate | pubbliche non attuate | totale aree pubbliche | totale aree private |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | non attuate |
| livello comunale | 48.740.024 | 20.213.354 | 10.000.000 | 30.213.354 | 18.500.000 |
| livello intercomunale | 33.300.715 | 8.035.528 | 3.500.000 | 11.535.528 | 21.800.000 |
| totale | 82.040.739 | 28.248.882 | 13.500.000 | 41.748.882 | 40.300.000 |
| 1.300.000 residenti x 44 mq/residente = | 57.200.000 |  |  |  |  |

Secondo i criteri di computo prescritti dalla legge regionale 51 del 1975, il fabbisogno minimo di standard (44 mq. per residente) per 1.300.000 residenti è di oltre 57 milioni di metri quadri, mentre gli standard urbanistici in atto misurano oltre 28 milioni di metri quadri—con un deficit di 29 milioni di metri quadri—ed una quota in esubero di standard azzonato nel prg vigente di 24,8 milioni di metri quadri.

Com’è noto, la legge regionale 1 del 2001 prevede che con la redazione del piano dei servizi mutino i criteri di calcolo della capacità teorica residenziale e quindi di computo degli standard, con il risultato di produrre un deficit attenuato rispetto all’attuale.

In ogni caso, anche in assenza del piano dei servizi, sembra ragionevole che una variante generale di piano regolatore proceda sulla base di una popolazione totale prevista (capacità teorica residenziale) sensibilmente inferiore ai 2 milioni di abitanti indicati dal prg vigente.

Negli anni settanta la popolazione di Milano raggiunse il totale di circa 1,7 milioni di residenti, sembra questo un traguardo considerabile a condizione che una parte di attività oggi interne al comune si trasferiscano altrove liberando spazio per la residenza. Difficile prevedere se questo cambiamento potrà avvenire, in quali tempi e a quali condizioni, in ogni caso sembra ragionevole considerare una capacità teorica residenziale di 1,7 milioni di abitanti come un tetto massimo di crescita comunale. Con questo termine di riferimento il fabbisogno complessivo di standard giungerebbe a circa 75 milioni di metri quadri a fronte degli 82 milioni azzonati.

Anche se la contabilità svolta è senza dubbio molto importante, ancora più importante è passare dagli standard previsti sulle carte di piano alla loro pratica attuazione. Nelle condizioni attuali di bilancio non è realistico prevedere che l’amministrazione comunale possa procedere all’acquisizione di una quantità cosi ingente di aree. Nasce, quindi, il problema di come procedere dal momento che, per effetto delle decisioni della Corte Costituzionale, non è più lecito apporre dei vincoli agli usi del suolo senza corrispondere gli indennizzi dovuti. Inoltre, ci si chiede se sia ancora lecito procedere con il piano regolatore ad una forte discriminazione tra proprietari, che vede i proprietari delle aree vincolate a standard svantaggiati a favore dei proprietari delle aree utilizzabili per interventi di trasformazione urbana. Le due considerazioni sulla legittimità giuridica e politica dei vincoli per gli standard urbanistici, hanno portato a ritenere indispensabile una compartecipazione di tutte le proprietà, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, al processo di trasformazione urbana. Come s’è detto, l’assegnazione di un indice unico a tutte le proprietà ha la finalità di promuovere un trattamento molto meno discriminante e di far gradualmente acquisire all’amministrazione comunale, senza esborsi, le aree destinate a standard.

III.  Il piano dei servizi del Comune di Milano: documenti programmatici

17.	Premesse	31

Finalità e principi

Tipologie dei servizi

Accessibilità

Concorso e coordinamento tra comuni

Piano dei servizi e Documento di Inquadramento

Attuazione del piano

18.	Accessibilità del territorio e dei servizi	32

19.	Le condizioni attuali di accessibilità	33

Il trasporto collettivo

L’accessibilità alla rete di trasporto collettivo

Frequenza, velocità, capacità

La criticità del servizio

20.	La rete viaria	37

Gerarchia della rete viaria

Criticità

La sosta

21.	Accessibilità e mobilità nell’area metropolitana	38

22.	La trasformazione dei livelli di accessibilità in funzione dei progetti	39

La rete di trasporto collettivo

La rete viaria

23.	L’accessibilità ai servizi	41

- La trasformazione dei livelli di accessibilità in funzione della

- localizzazione di nuove funzioni	41

# III.  Caratteri principali del piano dei servizi

## Premesse

### Finalità e principi

Il Piano dei servizi costituisce l’innovazione legislativa più significativa della strumentazione urbanistica introdotta dalla legge regionale 1/2001, almeno sotto tre aspetti: quello degli standard, quello dei rapporti tra scelte di mobilità e d’uso del suolo, quello del coordinamento intercomunale. Il piano è lo strumento che segna il passaggio dallo standard quantitativo a quello prestazionale, la legge regionale ha ripensato la nozione di standard urbanistico per fornire una soluzione complessiva alle esigenze di qualità dei servizi ed ai fabbisogni infrastrutturali, e per dare risposte articolate a bisogni differenziati.  L’articolo 7 della legge regionale descrive il piano dei servizi come uno specifico elaborato allegato alla relazione del Piano regolatore generale, e precisa che il piano deve: (1) documentare lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al loro grado di fruibilità e di accessibilità, e (2) operare le scelte relative alla politica dei servizi da realizzare nel periodo di operatività del Piano regolatore generale. Il comma 3 del medesimo articolo indica i cinque principi cui devono far riferimento i criteri orientativi per la redazione del Piano dei servizi:

- considerazione della funzione ambientale del verde;

- dimensionamento dei parcheggi ed organizzazione degli spazi di sosta come strumento di governo della mobilità;

- valorizzazione ed incentivazione delle forme di concorso e coordinamento tra comuni ed enti per la realizzazione e la gestione delle strutture e dei servizi;

- valorizzazione e di incentivazione dell’iniziativa privata e del concorso di risorse pubbliche e private.

### Tipologie dei servizi

In coerenza con gli indirizzi sopra enunciati, la redazione del piano richiede la definizione di quali siano i servizi presi in considerazione e, fra questi, quali siano da considerare come standard. Una risposta alla seconda questione, seppure non direttamente affrontata dalla legge regionale, è desumibile dal terzo dei criteri sopra elencati che sembra sollecitare una considerazione, per numero e qualità dei servizi, più estesa di quella tradizionalmente affidata ai piani urbanistici (vedi oltre). Se ciò che conta è il servizio complessivamente garantito, l’attenzione del piano dei servizi deve rivolgersi non solo ai servizi che producono una domanda significativa di spazi (agevolmente traducibili in standard urbanistici), ma anche ad altri, che possono non produrre domanda di spazi ma sono complementari o equivalenti ai primi.

### Accessibilità

La richiesta esplicita della legge di valutare l’accessibilità dei servizi pone, per la prima volta in Italia, formalmente il problema di assumere scelte d’uso del suolo e di mobilità tra loro coerenti. Poiché la distribuzione spaziale dei servizi locali investe tutto il territorio comunale, chiedere di valutare la loro accessibilità equivale a chiedere una valutazione complessiva delle condizioni di mobilità individuale collettiva in tutto il Comune e, per motivi di contesto, anche nella regione urbana. La valutazione delle criticità della mobilità non può non riflettersi sulle scelte d’uso del suolo sia per quanto riguarda i servizi, sia per quanto riguarda gli insediamenti che sono all’origine della domanda di servizi.

### Concorso e coordinamento tra comuni

Infine, il criterio della valorizzazione del concorso e del coordinamento tra comuni nella produzione dei servizi, solleva un ulteriore problema: lo sviluppo di politiche intercomunali, un tema centrale per la pianificazione che da sempre è caratterizzato da notevoli difficoltà pratiche. La positiva innovazione introdotta dalla legge regionale è di proporlo non come tema complessivo ¾ piano intercomunale o piano d’area metropolitana ¾ ma come politica settoriale, sia pure di un settore che investe una molteplicità di problemi e tutto lo spazio urbano. La produzione di servizi, ancorché investa una molteplicità di settori, è più facilmente aggredibile di un tema di pianificazione generalese si ha l’accortezza necessaria di articolare la politica settore per settore, distinguendo anche tra servizi locali e di interesse generale, e, quindi distinguendo tra gli ambiti di riferimento, dal quartiere all’intiera regione urbana (trasporti) o dimensioni spaziali superiori (università, ospedali specializzati, musei, ecc.).

### Piano dei servizi e Documento di Inquadramento

Da questi punti di vista il Piano dei servizi acquista un ruolo di forte interazione con il Documento di inquadramento per quanto riguarda le scelte strategiche, con i piani della mobilità e del traffico recentemente approvati per ciò che concerne le politiche di settore, e con il Piano regolatore, per quanto riguarda gli usi del suolo. Una particolare interazione sembra da attribuire al rapporto con il Documento di inquadramento, in quanto anche il Piano dei servizi ha quei caratteri di dinamicità e adeguamento al contesto che caratterizzano il Documento di inquadramento, con il vantaggio che la conoscenza delle strutture viabilistiche e di trasporto permettono al Piano dei servizi di offrire al Documento di inquadramento un sistema di vincoli strutturali utili per orientare realisticamente le strategie di sviluppo.

### Attuazione del piano

Se si tiene conto delle oggettive difficoltà delle relazioni intersettoriali, nonché delle difficoltà a ridurre significativamente in tempi brevi la discrezionalità delle scelte urbanistiche, sembra di dover concludere che la redazione del Piano dei servizi debba aver ben presenti gli obiettivi indicati dalla legge (accessibilità, fruibilità e fattibilità), e debba perseguire tali obiettivi in un’ottica di gradualità. Solo un processo graduale, sviluppato nel tempo può permettere di avviare un’azione cooperativa tra i diversi settori della amministrazione e fare del Piano dei servizi un prodotto collettivo, e non un elaborato necessariamente generico e statico di pianificazione urbanistica.

## Accessibilità del territorio e dei servizi

La legge regionale 1/2001, articolo 7, comma 2, stabilisce che il piano dei servizi deve documentare “lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al grado di fruibilità e di accessibilità che viene assicurata ai cittadini per garantire l'utilizzo dei servizi e precisa … le scelte relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale da realizzare nel periodo di operatività del piano regolatore generale, dimostrandone l'idoneo livello qualitativo, nonché un adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità”. Così come definito dalla legge regionale, il piano dei servizi considera il sistema della mobilità in due modi: direttamente, in quanto i servizi di trasporto rientrano tra i servizi che devono essere considerati dal piano, e indirettamente, in quanto dalle condizioni del sistema della mobilità dipende l’accessibilità ai servizi localizzati sul territorio. Un servizio di trasporto deve, quindi, essere considerato in quanto servizio, e in quanto funzionale all’accessibilità di altri servizi, e questo porta a definire due obiettivi per il piano dei servizi: migliorare il livello di servizio del trasporto collettivo ed individuale, e migliorare l’accessibilità ai servizi localizzati sul territorio. Il primo obiettivo può essere affrontato con interventi sulle reti di trasporto, e con interventi sulla organizzazione funzionale del territorio che portino ad una riduzione delle criticità della rete e, di conseguenza, ad un miglioramento del livello di servizio del sistema di trasporto. Il secondo obiettivo può essere affrontato ancora con interventi sulla rete di trasporto, e localizzando sul territorio servizi e nuovi insediamenti coerentemente alle condizioni di accessibilità.

La redazione del piano dei servizi richiede, quindi, un’analisi delle condizioni di accessibilità che le reti di trasporto, collettivo ed individuale, conferiscono al territorio, e l’individuazione di interventi sulle reti di trasporto o sulla localizzazione di nuove attività, funzionali ad un miglioramento dei livelli di servizio del sistema di trasporto. Per quanto riguarda gli interventi sulle reti di trasporto, il piano dei servizi si coordina con gli strumenti di programmazione infrastrutturale adottati dalla amministrazione. Per quanto riguarda la localizzazione di nuove attività, il piano dei servizi si coordina con gli strumenti di pianificazione urbanistica e di inquadramento territoriale.

In relazione al secondo obiettivo prima individuato, accessibilità ai servizi, il piano dei servizi definisce due tipi di criteri per la localizzazione di nuovi servizi, che riguardano l’accessibilità richiesta dai servizi, e le loro condizioni di qualità ambientale. La localizzazione dei servizi dipende dai livelli di accessibilità richiesti, articolati in accessibilità comunale e sovra–comunale (vedi oltre), e dai corrispondenti livelli di accessibilità presenti sul territorio comunale. Questi ultimi sono stati analizzati con riferimento alla rete di trasporto collettivo. Le condizioni di qualità ambientale dipendono dalle caratteristiche funzionali della rete viaria, rappresentate dalle tavole della gerarchia d’uso della rete del pgt, che individuano la rete principale di distribuzione e, in negativo, le aree prive di traffico di attraversamento dove localizzare servizi “sensibili”.

L’accessibilità alle reti di trasporto collettivo ed individuale viene osservata in relazione allo stato di fatto e ai programmi della pubblica amministrazione. Sulla base delle analisi condotte è stata redatta una carta dell’accessibilità ai servizi comunali e sovra–comunali dalla rete di trasporto collettivo. Vengono, quindi, fornite alcune indicazioni sulla localizzazione di nuove attività per migliorare i livelli di servizio del sistema di trasporto.

## Le condizioni attuali di accessibilità

### Il trasporto collettivo

L’accessibilità alla rete di trasporto collettivo di attività e servizi localizzati sul territorio è in funzione del tempo necessario per raggiungere le fermate, e delle caratteristiche del servizio offerto. Nel valutare le condizioni di accessibilità alla rete di trasporto collettivo si è fatto riferimento ad una distanza pedonale dalle fermate di 400 metri. Tale distanza è stata calcolata rispetto alle stazioni della rete ferroviaria e metropolitana, e alle linee nel caso della rete di superficie. L’accessibilità del territorio alle reti di trasporto dipende inoltre dalle caratteristiche del servizio offerto, relative (a) alla frequenza, velocità e capacità del servizio, e (b) ai livelli di criticità, ossia al rapporto tra capacità del servizio e portata effettiva.

### L’accessibilità alla rete di trasporto collettivo

L’accessibilità alla rete di trasporto collettivo viene valutata in relazione alla prossimità alla rete di forza del trasporto collettivo. L’ipotesi è che, all’interno della rete di forza, le condizioni localizzative siano quasi indifferenti. Il livello di accessibilità del servizio dipende, quindi, dalla sua capacità di mettere il territorio in rete con le linee di forza del trasporto collettivo di Milano. La rete di forza del trasporto collettivo è stata individuata a partire dalle caratteristiche di frequenza dei servizi, ed è composta dalle tre linee metropolitane, dalle linee filoviarie, da alcune linee tranviarie, e da alcune linee automobilistiche (50, 54, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 67, 70, 83, 94, 95). La tavola “Trasporto pubblico: accessibilità alle linee di forza”, rappresenta il territorio accessibile alla rete di forza del trasporto collettivo, entro una distanza di quattrocento metri, calcolata nel modo prima descritto. Alla rete di forza sono state sovrapposte le fermate della rete ferroviaria, per individuare le aree che presentano livelli di accessibilità sovracomunale, e i nodi di intercambio tra rete ferroviaria e rete di forza del trasporto collettivo. La rete urbana individua alcuni nodi significativi per l’accessibilità a più reti di forza del trasporto collettivo: tra differenti linee metropolitane (Loreto, Duomo, Centrale, Cadorna), e tra rete metropolitana e rete ferroviaria (Affori, Cadorna, Centrale, oltre alle stazioni del passante ferroviario di Garibaldi, Repubblica, P.ta Venezia, Rogoredo). Le principali connessioni tra rete metropolitana e sistema autostradale sono a Cascina Gobba (linea 2) e San Donato (linea 3), dove sono localizzati parcheggi di corrispondenza di 1.800 posti (Cascina Gobba) e 2.000 posti (San Donato).

E’ possibile individuare, all’interno del territorio comunale, tre aree caratterizzate da differenti livelli di accessibilità al trasporto collettivo. Una prima area, delimitata dalla cerchia della 90/91, presenta una elevata densità di servizi di trasporto collettivo, ed offre le migliori condizioni di accessibilità sia di livello comunale (tramite la rete metropolitana e la rete di superficie), sia sovracomunale, per la presenza delle stazioni del passante ferroviario e delle stazioni della rete FNM e FS. All’interno del perimetro indicato, la densità di trasporto collettivo garantisce, inoltre, una rilevante sovrapposizione tra differenti livelli di accessibilità. In particolare, si segnalano per l’elevata accessibilità comunale e sovracomunale le stazioni del passante ferroviario che interscambiano con la rete metropolitana (Garibaldi, Repubblica, P.ta Venezia), la stazione Centrale FS (linea MM2 e MM3) e Cadorna FNM (linea MM1 e MM2).

Al di fuori della cerchia della 90/91, l’accessibilità alle reti di forza del trasporto collettivo si sviluppa lungo le radiali costituite dalla rete metropolitana, e lungo alcune linee di superficie (il 70 verso Bruzzano, il 12 e 14 verso nord ovest, il 50 e il 14 verso sud ovest, il 15 verso sud, il 27 e il 75 verso est). Dalla sovrapposizione tra la rete di forza del trasporto collettivo e la rete ferroviaria, emergono alcune importanti differenze tra settore nord e sud di Milano, dovute ad una maggiore “densità” della rete ferroviaria a nord, a fronte di una minore dotazione a sud (se si esclude l’importante nodo di Rogoredo). Se, però, osserviamo l’integrazione tra rete di forza comunale e rete ferroviaria, l’unico nodo dove, attualmente, si verifica tale integrazione (sempre al di fuori della cerchia 90/91), è la stazione di Rogoredo. Oltre i confini comunali, anche la stazione di Sesto FS rappresenta un importante interscambio tra linea MM1 e rete FS. In alcuni casi la stessa rete metropolitana consente collegamenti sovra – comunali: è il caso della linea 1 che raggiunge Sesto San Giovanni, e della linea 2 che arriva a Cologno/Gessate.

Una terza area è caratterizzata dall’assenza di linee di trasporto di forza che la mettano in rete con la rete del trasporto collettivo milanese. Si segnala l’area compresa tra via Ornato (Niguarda) e viale Fulvio Testi, che, nonostante sia fortemente urbanizzata, presenta una non adeguata accessibilità alla rete di forza. Significativo è il caso del settore nord – ovest compreso tra via Fermi e viale Certosa, che si connette alla rete di forza del trasporto collettivo tramite le stazioni della rete ferroviaria FNM (Affori, Bruzzano Quarto Oggiaro), più alcune linee di superficie (70, 12, 14). Per il resto, con l’eccezione, ad ovest, di Baggio e Quinto Romano, e, ad est, dei quartieri localizzati ad est di Lambrate, la rete di forza copre l’area edificata di Milano.

### Frequenza, velocità, capacità

Si riportano, di seguito, alcuni dati relativi alle caratteristiche dei servizi di trasporto collettivo.

La frequenza delle linee metropolitane è tra i 2’04’’ e i 3’14’’ minuti nell’ora di punta, e tra i 3’40’’ e i 4’45’’ nell’ora di morbida (orario invernale). La frequenza delle linee filoviarie varia tra i 3’5’ e i 6’’, quella delle linee tranviarie tra i 4’ e i 6’ nell’ora di punta e intorno ai 7’5’’ nell’ora di morbida.

#### Frequenza

Per quanto riguarda la rete ferroviaria, le stazioni FNM di Bollate, Novate Milanese, Quarto Oggiaro, Paderno Dugnano, Cusano Milanino, Cormano, Bruzzano, Bovisa e Affori offrono un treno verso Milano al mattino ogni 20/30’. Per le FS un treno ogni 15’ sulla Treviglio–Lambrate, mentre a Rogoredo passano tra le 7.00 e le 9.00 diciotto treni verso Milano (da Lodi verso Milano passano, sempre tra le 7.00 e le 9.00, nove treni, impiegando, in media, trenta minuti). All’interno dei confini di Milano, vi sono, quindi, le stazioni di Affori con 2 treni/ora, Quarto Oggiaro con 4 treni/ora, Greco con 7 treni/ora, Rogoredo con 7 treni/ora.

Le linee metropolitane presentano una velocità commerciale di 32 km/h, ridotta a 28 km/h per la linea 1 per i limiti di capacità della linea. Per filobus e autobus la velocità commerciale varia tra i 20 e i 24 km/h, per le linee tranviarie tale velocità scende tra i 14 e i 17 km/h. I dati disponibili sulla velocità commerciale delle linee sono riferiti all’intera linea, e non permettono di disaggregare il servizio offerto a seconda delle diverse velocità del servizio.

#### Velocità commerciale

La capacità delle rete metropolitana è di 23.800 per la linea 1, 19.600 per la linea 2, 16.800 per la linea 3. Le linee tranviarie che superano i 1.500 posti ora offerti sono le linee 3, 11, 14, 15, 24, con la linea 11 che supera il 90% di saturazione, e le altre che sono oltre il 70%.

#### Capacità

Le linee automobilistiche che superano la capacità di 1000 posti/ora sono la 50, 56, 63, 65, 67, 83, con un coefficiente di occupazione che oscilla tra l’82% (63), e il 42% (83). La linea 95 è oltre il 100% di capacità.

Le Ferrovie Nord Milano offrono complessivamente 23.600 posti in arrivo a Milano tra le 7.00 e le 9.00, divisi tra la Saronno–Milano Cadorna (13.332), Meda–Milano Cadorna (6.177), Saronno–Milano Bovisa (2.386), Meda– Milano Bovisa (1.705).

Le Ferrovie dello Stato offrono complessivamente 9.157 posti, divisi tra la Bologna–Milano (2.247), la Brescia–Milano (772), la Como–Milano (2.243), la Pavia–Milano (1.192), la Torino–Milano (2.703).

### La criticità del servizio

A partire dai rilievi effettuati nel 2001 è stata ricalibrata la matrice Origine/Destinazione predisposta da ATM nel 1995. Dei 530.000 spostamenti/giorno che interessano il Comune di Milano, 265.000 hanno origine esterna ai confini comunali, e di questi 190.000 hanno origine esterna e destinazione interna al Comune. La zona di decentramento col numero maggiore di destinazioni è la zona 1, centro storico (160.000), seguita dalle zone 2 e 3. La zona 1 presenta un numero molto ridotto di spostamenti in origine (15.000), così come la zona 5. Un numero ridotto di spostamenti in destinazione si registrano nelle zone 5 e 7. E’ stata calcolata una capacità residua della rete di trasporto collettivo per i quattro settori nord, est, sud e ovest di 5.000 posti ora complessivi in entrata nell’ora di punta.

Nella carta “Trasporto collettivo: criticità”, sono state individuate tre soglie di criticità (domanda/capacità della linea) della rete urbana (metropolitana e di superficie). Per la rete metropolitana, per la quale abbiamo dati relativi ad entrambi i sensi di marcia, è stata considerata la criticità in entrata, in quanto nell’ora di punta del mattino presenta livelli più elevati.

La quota di domanda residua prodotta risulta con un intervallo tra -75 e +935. Tali valori rappresentano le soglie limite del numero di posti disponibili in tutte le linee di trasporto. Si è suddiviso questo intervallo in tre classi

| n. posti disponibili | Classi | Criticità |
| --- | --- | --- |
| -75<x<255 | 1 | Alta |
| 256<x<585 | 2 | Media |
| 586<x<935 | 3 | Bassa |

Nel complesso, le linee di forza arrivano a pieno carico fino alla cerchia della 90/91, per poi scaricarsi gradualmente verso il centro. Completamente sature le linee circolari, filoviarie e su gomma. Sempre nell’ora di punta del mattino si registra una rilevante capacità residua delle linee di forza in uscita da Milano.

La rete metropolitana presenta livelli elevati di criticità in entrata verso Milano su tutte le linee, con l’eccezione della linea MM2 da Famagosta a Cadorna, e della linea MM3 nella tratta Zara-Centrale. Per quanto riguarda la rete di forza di superficie, si registrano elevati livelli di criticità in entrata su tutte le linee radiali, con l’eccezione del 15 (da Rozzano), del 24 (via Ripamonti) e del 14 (Lorenteggio). Particolarmente critica è la situazione delle linee 90 e 91, alle quali è affidato il ruolo di principale servizio di collegamento non radiale della rete di trasporto collettivo.

Per quanto riguarda la rete metropolitana, l’ora di punta è tra le 7.40 e le 8.40. Il traffico passeggeri maggiore (dati ATM 2000 e 2001) tra le 7 e le 9 del mattino si verifica sulla linea 1 tra Conciliazione e Cadorna (47.000), e tra Venezia e Palestro in direzione centro, sulla linea 2 tra Lambrate e Piola (39.480) e tra Garibaldi e Gioia (31.063). La linea 3 presenta carichi inferiori, con una punta di 30000 passeggeri tra Brenta e Lodi. L’Agenzia della Mobilità ha fornito i seguenti dati di criticità della rete, relativi all’ora di punta del mattino. La linea MM1 in direzione Sesto FS è satura tra M. Dorino/Bisceglie e Duomo (portata superiore alla capacità di circa 2.000 passeggeri/ora). In direzione M. Dorino/Bisceglie tra Loreto e Palestro vi è una capacità residua di 1/5 (intorno ai 4000 passeggeri/ora). Viene rilevata una rilevante capacità residua tra San Babila–Sesto FS, e tra Duomo– Bisceglie–M.Dorino. I dati evidenziano un uso intensivo della linea per spostamenti pendolari verso il centro, con una forte capacità residua in uscita. La linea 2 in direzione Famagosta è satura da Gessate a Porta Garibaldi, in direzione Gessate/Cologno è satura da Cadorna a Loreto. Capacità residua tra Moscova e Famagosta, e tra Piola – Gessate/Cologno. La linea 3 è satura in direzione Zara tra Rogoredo – Missori, e in direzione S. Donato tra Centrale– Duomo. L’unica linea metropolitana che presenta capacità residua vicino al 50% è la linea MM3 da Zara a Centrale, fino a quando non intercetterà, a Maciachini, la metrotranvia nord e i servizi di trasporto sulla Comasina.

#### Rete metropolitana

E’ stato di recente terminato da ATM un rilievo della domanda presente su sezioni significative della rete di trasporto collettivo di superficie nell’ora di punta 7.50 – 8.50. Il traffico medio sulla rete tranviaria è di 725 passeggeri, con punte di 1259 (linea 3), 1393 (linea 11), 1359 (linea 14),  1322 (linea 24), 1317 (linea 27). Il coefficiente di occupazione è sempre al di sotto del 60%, e presenta i valori maggiori sulla linea 4 (59%), 11 (59%), 27 (49%), 30 (49%).

#### Rete di superficie

La rete filoviaria presenta, sempre nelle sezioni critiche tra la 7.50 e le 8.50, una domanda media di 1160 passeggeri, con una punta di 1482 passeggeri (linea 90). Delle 56 linee che compongo la rete automobilistica, tre linee presentano nelle sezioni critiche una domanda maggiore ai 1000 passeggeri, la linea 56 (1010), 65 (1485), 70 (1009), per il resto non si registrano variazioni significative.

Sulla rete ferroviaria si registrano, tra le 7.00 e le 9.00, 31.300 arrivi sulla rete delle Ferrovie Nord (26.870 a Cadorna, 7.100 a Bovisa), e 34.766 sulla rete FS (14.659 a Centrale, 17.066 a P.ta Garibaldi, 2.904 a P.ta Genova, 137 a P.ta Romana), per un totale di 66.000 arrivi.

#### Rete ferroviaria

Complessivamente il trasporto collettivo porta a Milano, tra le 7.00 e le 9.00, quasi 256.000 persone (190.000 tramite la rete urbana, 66.000 tramite la rete ferroviaria). Si registrano forti differenze tra livelli di utilizzo delle linee in entrata ed uscita alle diverse ore del giorno.

## La rete viaria

### Gerarchia della rete viaria

La rete viaria del Comune di Milano è stata articolata, nel Piano Urbano della Mobilità del 2001, su tre livelli: la rete autostradale, la rete primaria e la rete secondaria. Il nodo di Milano è interessato da cinque direttrici autostradali: la A4 Torino–Venezia, la A8/A9 Milano Laghi–Chiasso, la A1/A2 Milano – Roma – Napoli e la A7 Milano – Genova, connesse tra loro dal sistema delle tangenziali.

La rete autostradale si connette con la rete urbana attraverso alcuni raccordi: l’autostrada A8/A9 si collega alla rete urbana all’altezza dello svincolo di Fidenza ove convergono anche i due bracci della autostrada Torino – Venezia; la A4 tronco Torino – Milano, oltre a scambiare con la tangenziale ovest all’altezza di pero, confluisce nel nodo di Fiorenza, per proseguire verso Venezia interscambiando con il sistema delle strade primarie a nord di Milano; la A4 tronco Venezia – Milano, si collega alla tangenziale est e quindi prosegue verso Torino intersecando più volte la maglia delle strade primarie radiali; la A1 Milano – Bologna abbandona il sistema tangenziale per collegarsi a San Donato alla via Emilia e terminare in piazzale Corvetto; la A7 Milano – Genova a valle della barriera di Assago Milano Fiori si allaccia alla tangenziale ovest per poi terminare in piazza Maggi.

La rete urbana primaria di Milano è composta da alcune strade radiali collegate da strade circolari. Le principali strade radiali sono la ss. 35 “Comasina”; la ss. 36 “ex “Valassina”, viale Monza, la ss. 11 “Padana Superiore”, la sp. 103 “Cassanese”, la sp. 14 “Rivoltana”, la ss. 415 “Paullese”, la ss. 9 “Emilia”, ss. 412 “della Val Tidone”, ss. 35 “dei Giovi”, ss. 494 “Vigevanese”, ss. 33 “del Sempione”, la ss. 233 “Varesina”. I principali collegamenti circolari sono l’anello dei Bastioni, la circolare delle Regioni e la circolare esterna.

Dal punto di vista infrastrutturale, le principali criticità della rete viaria riguardano i collegamenti est – ovest nel settore nord di Milano e nord – sud nel settore ovest, la cui carenza induce un maggiore utilizzo delle strade di penetrazione che presentano, allo stato attuale, livelli elevati di traffico. A livello sovra – comunale, Milano soffre la sua posizione baricentrica rispetto all’asse est – ovest Torino – Venezia e nord – sud Milano – Roma, che porta a livelli di criticità molto elevati il sistema delle tangenziali.

### Criticità

Anche per il trasporto individuale l’Agenzia della Mobilità ha ricalibrato la matrice OD del 1995 con i rilievi di traffico del 1999. Ogni giorno tra le 7.00 e le 21.00 entrano in Milano circa 530.000 veicoli di non residenti a Milano, pari a 80.000 nell’ora di punta del mattino (7.30 – 8.30). All’interno della cerchia dei bastioni entrano tra le 7.00 e le 21.00 280.000 veicoli, 23.000 nell’ora di punta (8.00 – 9.00). Circa 2/3 degli spostamenti in ingresso a Milano avviene per lavoro. Complessivamente, tra le 7.30 e le 8.30 si registrano 70.051 spostamenti in entrata a Milano dai Comuni circostanti, a fronte di un movimento inverso di 43.530 veicoli.

L’accessibilità è condizionata non tanto dalla gerarchia della rete, quanto dai livelli di criticità che la rete presenta. L’Agenzia della Mobilità fornisce una rappresentazione dei flussi rilevati e dei livelli di criticità attuali sulla rete viaria, ed è in grado di simulare l’impatto di nuovi insediamenti sui flussi di traffico e sui livelli di criticità della rete. Rispetto al sistema di trasporto collettivo, l’uso della rete viaria è maggiormente articolato. Se per le strade radiali l’andamento della domanda presenta ancora una punta al mattino (7.30 – 8.30) e alla sera (16.30 – 17.30), le strade di circonvallazione presentano un andamento quasi costante per tutta la giornata. A questa differente articolazione nel tempo dei flussi di traffico corrisponde una diversa articolazione spaziale degli spostamenti, dove le strade radiali presentano un uso differente per direzione (nell’ora di punta del mattino ad elevati livelli di criticità in entrata corrisponde una rilevante capacità residua in uscita), mentre le strade di circonvallazione presentano un uso omogeneo per entrambe le direzioni. Vi è una differenza minore tra ora di punta e di morbida, e tra flussi di traffico in entrata e in uscita. La velocità media sulla rete delle tangenziali è di 21 km/h, che scende a 18 km/h sulle strade primarie e a 13 km/h sulle strade secondarie. Tali dati andranno riverificati alla luce delle recenti ordinanze sul carico/scarico merci, e sulla politica della sosta introdotta in alcune parti della città.

### La sosta

Il Piano Urbano dei Parcheggi (2001) individua cinque categorie di parcheggi: di interscambio (ubicati ai terminali delle tratte urbane delle linee metropolitane o alle fermate in corrispondenza di strade di grande comunicazione, per un totale di 15.170 posti), di corrispondenza (ubicati all’interno della città in prossimità di fermate del trasporto collettivo, per un totale di 2010 posti), per i grandi servizi (in prossimità di luoghi di grande attrazione, per un totale di 4260 posti), parcheggi inclusi in programmi complessi, parcheggi pubblici operativi (parcheggi pubblici sotterranei dati in concessione con tariffe preordinate, per un totale di 4246 posti), parcheggi misti operativi e per residenti (per un totale di 3200 posti auto), parcheggi per residenti, ai quali si sommano autorimesse private ad uso pubblico. Si è detto in precedenza a proposito dei principali parcheggi di interscambio del trasporto collettivo. Ai fini di una valutazione delle condizioni di accessibilità del territorio comunale destano particolare interesse le ordinanze che limitano il carico/scarico merci e che porteranno ad eliminare la sosta libera in ampie zone del territorio comunale a favore della sosta per residenti e alla sosta operativa.

## Accessibilità e mobilità nell’area metropolitana

L’indagine O/D condotta da ATM nel 1995 rappresenta il riferimento principale per conoscere il comportamento della domanda di mobilità collettiva ed individuale nell’area metropolitana milanese. L’indagine è stata condotta su Milano e su 38 comuni limitrofi, e ha riguardato il trasporto collettivo ed individuale. Per quanto riguarda il trasporto collettivo, “il mezzo pubblico, che è legato ad itinerari prevalentemente fissi, copre bene in termini di accessibilità le zone centrali dove si addensano le attività e le destinazioni degli spostamenti… L’auto, non vincolata a itinerari fissi, copre in modo diffuso tutto il territorio ed è il mezzo assolutamente prevalente nelle aree esterne dove gli spostamenti si distribuiscono su una molteplicità di relazioni”. L’utilizzo del mezzo pubblico passa dal 42% a Milano al 16% nell’hinterland. I residenti nell’hinterland che si spostano tra comuni impiegano mediamente 24 minuti, mentre gli spostamenti interni a Milano richiedono, mediamente, 26 minuti. L’indagine ha registrato il forte ruolo di Milano per i residenti dell’hinterland. Sul totale degli spostamenti in auto che avvengono a Milano tra le 7.00 e le 13.00, il 18% è traffico proveniente dall’esterno, ed è un dato che ha registrato una forte crescita negli ultimi quindi anni. Dal 1984 al 1995 gli spostamenti di residenti all’esterno dei confini comunali attratti da Milano sono aumentati del 55%.

In attesa di un aggiornamento dell’indagine del 1995, si può rilevare come i dati prima riportati (§2) relativi alle criticità della rete di trasporto collettivo e della rete viaria sembrano confermare la tendenza alla rilocalizzazione di generatori di mobilità all’esterno dei confini comunali, senza per questo modificare la localizzazione degli attrattori, che rimangono a Milano, generando forti criticità sulle linee di trasporto in entrata.

## La trasformazione dei livelli di accessibilità in funzione dei progetti

### La rete di trasporto collettivo

Le linee in costruzione o per le quali è prevista la realizzazione entro i prossimi cinque anni sono la linea 3 (fino alla stazione di Comasina), la linea 2 (fino alle stazioni di Abbiategrasso e di Assago – milanofiori), la linea 1 (fino al nuovo polo fieristico di Rho – Pero), la metrotranvia nord (Maciachini – Parco Nord) e sud (Duomo - Abbiategrasso), e, per alcuni tratti, la tranvia interperiferica nord (Zara – Precotto). Le altre linee programmate sono la linea MM5 Garibaldi - Zara, la linea MM4 Lorenteggio – Vetra, la metrotranvia ovest Garibaldi – Axum, e il prolungamento della metrotranvia sud fino a Rozzano sud.

Le opere infrastrutturali programmate puntano a migliorare l’integrazione tra rete ferroviaria e rete di forza soprattutto nel settore nord, con il prolungamento della linea 3 che nella stazione di Affori avrà un importante interscambio tra rete metropolitana e rete FNM, nelle stazioni di Bovisa e Certosa che saranno connesse con la rete metropolitana dalla tranvia Maciachini – Certosa, nella stazione di Greco che viene connessa tramite la metrotranvia Zara – Precotto alla linea metropolitana 3. Le opere infrastrutturali programmate estendono, inoltre, la linea metropolitana 1 fino a Rho (nuova fiera), e la linea 2 fino ad Assago Milanofiori. Le metrotranvie nord (Maciachini – Parco Nord) e sud (Duomo - Abbiategrasso) coprono due aree attualmente caratterizzate da un insufficiente livello di accessibilità.

Le opere programmate migliorano, inoltre, l’integrazione tra rete di trasporto collettivo e rete viaria. Con il prolungamento della linea 3 verrà realizzato un altro parcheggio di interscambio con la rete autostradale, a Comasina (1.900 posti). La nuova stazione di Rho sarà accessibile dalla rete autostradale e ferroviaria diventando, con Rogoredo, il principale nodo di interscambio tra rete ferroviaria ad Alta Capacità e rete metropolitana.

La domanda stimata per gli interventi sulla rete di trasporto collettivo è di 15.000 passeggeri/ora per la MM 3 Zara – Maciachini, 6.000 per la MM 2 Famagosta – Abbiategrasso e 5.500 per la tratta Famagosta – Assago; 14.000 per la nuova MM 4, 8.500 per la MM5 P.ta – Garibaldi – Monza, 4500 per la metrotranvia nord, 6.000 per la metrotranvia sud e 5.000 per la metrotranvia Testi – Bicocca – Precotto, 7.000 per la metrotranvia Milano – Cinisello Balsamo.

In linea generale, si segnala come i progetti di potenziamento delle linee metropolitane rafforzino il carattere radiocentrico della rete, prevedendo la loro prosecuzione verso l’esterno (linea 1 a Rho - Pero, 2 ad Assago, e 3 a Comasina). Anche le nuove linee metropolitane previste (linea 4 e 5), connettono il centro di Milano con le aree più periferiche. Non rappresentano un’eccezione le nuove tranvie in costruzione (tranvia nord e sud) o previste (tranvia per Cinisello, tranvia ovest Garibaldi – Axum).

Non sono, invece, adeguatamente servite le connessioni trasversali, affidate principalmente alle linee automobilistiche 90/91, che scambiano con le linee metropolitane alle stazioni di Loreto, Lotto, Romolo, Lodi. Tra gli investimenti previsti per il potenziamento del trasporto collettivo solo la metrotranvia interperiferica nord serve i collegamenti trasversali, anche se la sua realizzazione è, in parte, legata alla realizzazione della Strada Interquartiere Nord, e, almeno nel breve/medio periodo, è prevista solo per alcune tratte (Zara–Precotto; Precotto Cascina Gobba).

La cintura ferroviaria di Milano, che potrebbe, per la sua stessa configurazione ad “anello”, assolvere la funzione di connettere tra loro le linee metropolitane radiali, non viene utilizzata in questo modo, anche per limiti di capacità della stessa rete. Questa funzione verrà, in parte, assolta dal passante ferroviario. Solo in parte in quanto anche il passante si configura come un’ulteriore linea di forza del trasporto collettivo (in questo caso non solo urbano) che attraversa il centro della città e connette questo con il territorio esterno ai confini comunali, rafforzando ulteriormente il carattere radiocentrico della rete di trasporto urbana.

### La rete viaria

La rete viaria è interessata da diversi interventi, riguardanti la grande viabilità (nuova tangenziale est esterna, bretella autostradale Boffalora – Malpensa, potenziamento della A4, direttissima Milano–Brescia, itinerario di gronda pedemontano), i nodi di interconnessione del sistema tangenziale con le direttrici di penetrazione (modifica degli svincoli di C.na Gobba, lambrate e Ribattino, completamento dello svincolo della Paullese con la tangenziale est, modifica dell’intersezione di piazza Maggi), la rete stradale principale (direttrice viale Monza–corso B. Aires, asse viale F. Testi–viale Zara, prolungamento ss. 415 verso piazza Bologna), la viabilità secondaria (strada interquartiere nord, nuovo itinerario Certosa–Garibaldi, cavalcavia Caracciolo–Lancetti, prolungamento asse De Gasperi–Gattamelata).

Le opere programmate sulla rete viaria registrano due tendenze differenti: da una parte la realizzazione di nuovi collegamenti trasversali, dall’altra la realizzazione di nuovi assi di penetrazione verso Milano. Nel primo caso, il rischio è che tali assi vengano utilizzati come alternative alla rete viaria di ordine superiore, la rete tangenziale e autostradale. Rischio che può essere evitato intervenendo sulle caratteristiche dei nuovi assi infrastrutturali, così come è avvenuto con la Strada Interquartiere Nord. Nel secondo caso, il miglioramento dei collegamenti radiali da/verso Milano si scontra con i forti livelli di criticità della rete viaria urbana, sulla quale le nuove opere rischiano di immettere nuova domanda. Il passaggio da una rete di tipo autostradale ad una rete urbana può generare ulteriori problemi per le condizioni del traffico. In diversi casi, ad esempio nel settore nord–ovest, è necessario specializzare il traffico in ingresso, predisponendo assi di accesso alle grandi funzioni separati dagli assi di penetrazione verso la città, dove i primi devono consentire elevati livelli di servizio e di efficienza della rete, mentre i secondi devono drenare il traffico in entrata a Milano.

## L’accessibilità ai servizi

A partire dall’analisi del sistema della mobilità sono stati individuati due livelli di accessibilità del territorio comunale alle reti di trasporto. Al primo livello appartengono le aree direttamente accessibili (entro 400 metri) alla rete di forza. Al secondo livello sono individuate le aree che presentano un’accessibilità di livello sovra–comunale, così come definita in precedenza (linee metropolitane, rete ferroviaria e passante ferroviario). Ai due livelli così definiti sono stati sovrapposti i servizi che richiedono un’accessibilità di livello comunale e sovra–comunale. Questa operazione ha permesso di individuare situazioni di criticità, dovute alla presenza di servizi che non dispongono di un’accessibilità adeguata al trasporto collettivo. Forniscono, inoltre, un criterio per la localizzazione di nuovi servizi. I risultati di queste analisi sono rappresentati sulla carta “Accessibilità ai servizi di livello comunale e sovra–comunale”.

Per quanto riguarda il trasporto individuale, sono state in precedenza evidenziate le principali criticità della rete viaria. La localizzazione di nuovi servizi deve tenere conto delle condizioni di criticità della rete, e della gerarchia della rete. L’analisi della criticità della rete è funzionale alla valutazione dell’accessibilità ai nuovi servizi. La definizione della gerarchia della rete viaria è, invece, funzionale alla loro localizzazione. In particolare, per i servizi che richiedono standard elevati di qualità ambientale come gli asili o le strutture sanitarie, si deve fare riferimento alla gerarchia della rete viaria, richiedendo la localizzazione di questi servizi in prossimità della rete locale.

Ai fini delle indicazioni che deve fornire il Piano dei servizi è sufficiente una articolazione della rete  viaria per tipo di rete, mentre non sembra necessario riprendere la gerarchia, più articolata, contenuta nel Piano Urbano del Traffico. E’ attualmente in corso di revisione il PGTU, che dovrebbe essere adottato entro la fine dell’anno. Nella carta “Servizi di vicinato e isole ambientali”, viene verificata la coerenza tra localizzazione dei servizi e gerarchia della rete viaria. E’ importante sottolineare come lo scopo di questa carta non sia dimensionare i servizi di vicinato, ma esclusivamente definire delle regole per la loro localizzazione che tengano conto dell’uso della rete viaria, e, di conseguenza, dei relativi impatti ambientali.

## La trasformazione dei livelli di accessibilità in funzione della localizzazione di nuove funzioni

La carta “Localizzazioni per nuovi attrattori e generatori” definisce i criteri per la localizzazione di nuove funzioni, a partire dalle condizioni di accessibilità del territorio, e ai livelli di criticità della rete del trasporto collettivo. Vengono definiti criteri distinti a seconda del tipo di funzione considerata, distinguendo tra generatori ed attrattori. I generatori sono funzioni che generano spostamenti verso l’esterno nell’ora di punta del mattino (ad esempio la residenza), mentre gli attrattori attraggono, alla stessa ora, spostamenti (ad esempio gli uffici o, in genere, le funzioni che attraggono spostamenti di addetti al mattino).

Per la localizzazione di nuovi attrattori e generatori, è stata operata una prima valutazione relativa alla rete del trasporto collettivo, verificandone i livelli di accessibilità, e la capacità di soddisfare ulteriore domanda. Questa verifica ha evidenziato un uso fortemente squilibrato della rete di trasporto collettivo, con un superamento costante dei livelli di criticità (rapporto domanda/capacità) per le corse in entrata, a fronte di corse scariche in uscita da Milano, nell’ora di punta del mattino. A fronte, quindi, di livelli di servizio molto critici per le corse verso Milano, si registra un sostanziale sottoutilizzo dell’offerta disponibile per le corse in uscita (si rimanda alla relazione ...). L’uso della rete di trasporto collettivo riflette l’organizzazione funzionale del territorio, con una concentrazione di attrattori  nell’area centrale. In linea generale, la rete del trasporto collettivo risulta in grado di sostenere ulteriore domanda indotta da nuovi residenti verso l’esterno della città, mentre non è in grado di sostenere ulteriori spostamenti di addetti che si recano verso il centro di Milano nell’ora di punta del mattino. Parallelamente, non sembra possibile localizzare nuovi residenti in aree periferiche, in quanto presumibilmente indurrebbero ulteriori spostamenti verso il centro su linee già sature.

Una politica d’uso del suolo che sappia invertire l’attuale organizzazione funzionale di Milano, portando generatori (e quindi residenza) verso il centro della città, e spostando attrattori (e quindi addetti) all’esterno, porterebbe, quindi, ad un uso più efficiente della rete del trasporto collettivo.

Le analisi condotte sul trasporto collettivo hanno portato a definire un’area centrale dove privilegiare la localizzazione di nuovi generatori di traffico (nuova residenza). Il limite di questa area è stato individuato nella circonvallazione esterna (cerchia 90/91), in quanto al suo interno la rete del trasporto collettivo ha una densità tale da non gravare sulla sola rete metropolitana e di forza che, come è stato osservato, risulta satura. Viene, inoltre, individuata un’area più estesa, che comprende il territorio accessibile alle linee di forza del trasporto collettivo. Su queste due aree si deve concentrare le nuove localizzazioni di residenti, privilegiando l’area ristretta.

Per quanto riguarda la localizzazione di nuovi attrattori, devono essere localizzati preferibilmente alle estremità delle reti di trasporto collettivo di forza, in particolare della rete metropolitana, così da utilizzare le linee nelle direttrici che presentano maggiore capacità residua. In alcuni casi le localizzazioni individuate sono esterne ai confini comunali. Per la linea metropolitana 1, si ritiene che la localizzazione da privilegiare non sia su viale Monza, quanto nelle aree in corso di trasformazione a Sesto S. Giovanni (aree Falck ed ex – Marelli). Viale Monza viene comunque segnalata come localizzazione potenziale per nuovi attrattori, in quanto accessibile tramite linea metropolitana. Ragionamento analogo riguarda la linea 1 verso la nuova stazione di Rho – Pero, e la linea 2 verso Gessate e Cologno. Un ragionamento a parte riguarda le stazioni del passante ferroviario, che risultano avere una capacità residua, a regime, rilevante, in entrambe le direzioni. Per questa ragione, all’interno dell’area centrale, la localizzazione di nuovi attrattori dovrebbe avvenire in prossimità delle stazioni del passante ferroviario.

Tra le potenziali localizzazioni per nuovi attrattori ne sono state individuate alcune che presentano una accessibilità intermodale (trasporto collettivo ed individuale). Queste localizzazioni sono state selezionate con riferimento alla sola rete autostradale. L’individuazione di questi nodi è funzionale all’individuazione di profili di accessibilità, più che ad evidenziare una eventuale capacità residua, che andrà verificata caso per caso. Ogni intervento dovrà, infatti, essere valutato per i suoi effetti su traffico e viabilità.

Tra le localizzazione intermodali, ne sono state selezionate alcune che presentano caratteristiche di accessibilità tali da configurarle come veri e propri poli attrattori, non solo per le aree direttamente accessibili ai servizi di trasporto, ma anche per il territorio circostante, che ad essi deve fare riferimento per i propri interventi di potenziamento dell’accessibilità. Ad esempio, il prolungamento della linea tranviaria prevista all’interno del PII Rogoredo – Montecity servirà a collegare l’area di progetto al nodo di Rogoredo, e non, invece, l’area di Rogoredo al resto di Milano. I poli attrattori individuati sono Rho – Fiera, Comasina/Affori/Bruzzano, Rogoredo.

Per l’elaborazione della carta si è tenuto conto delle caratteristiche della rete infrastrutturale esistente e di progetto (prolungamento della linea MM 1 a Rho–Pero, della linea 2 ad Assago–Milanofiori, della linea 3 a Comasina, nuove linee 4 e 5, metrotranvia nord e sud), e dei rilievi di domanda eseguiti da ATM nel 2001 sulla rete di forza del trasporto collettivo.

La coerenza di una localizzazione con le condizioni di accessibilità di capacità del trasporto collettivo non è, però, sufficiente a ritenere tale localizzazione ammissibile. E’, infatti, necessaria una valutazione degli effetti sul traffico veicolare. La localizzazione di nuova domanda, infatti, anche se ben servita dal trasporto collettivo, genera comunque una quota di traffico veicolare. Per questa ragione la concentrazione di funzioni ai nodi del trasporto collettivo deve essere valutata molto attentamente. In presenza di elevati livelli di saturazione della rete viaria che non consentono l’immissione di nuova domanda, si possono seguire tre direzioni:

a. si limita il numero di nuovi addetti o residenti, in modo che la quota di domanda che utilizzerà il trasporto individuale sia sostenibile dalla rete viaria. Questa scelta determinerà, necessariamente, un sotto-utilizzo del trasporto collettivo.

b. si realizzano nuovi insediamenti dimensionandoli sulla capacità massima della rete di trasporto collettivo, senza curarsi delle ricadute che tale scelta avrebbe sul trasporto individuale. In questo modo si valorizzano gli investimenti infrastrutturali sulla rete di trasporto collettivo, a scapito delle condizioni della circolazione sulla rete viaria, e dei relativi impatti sull’ambiente. Questa seconda ipotesi ha, peraltro, caratterizzato lo sviluppo di alcuni assi infrastrutturali dell’area metropolitana di Milano.

c. si immette nuova domanda fino a saturare la capacità residua del trasporto collettivo, agendo contemporaneamente sul trasporto individuale per scoraggiarne l’utilizzo. In altre parole si sceglie di gestire in modo autonomo l’accessibilità al traffico veicolare e al trasporto collettivo delle nuove funzioni che vengono insediate. Lo strumento che può permettere di limitare, qualora fosse necessario, l’accesso veicolare alle nuove funzioni è costituito dalla politica della sosta. Se l’area è accessibile al trasporto collettivo ma è in grado di assolvere solo 500 spostamenti/ora in auto aggiuntivi, si indicherà un limite massimo di 500 posti auto. In questo modo si evita di vincolare la localizzazione di nuove funzioni in aree accessibili al trasporto collettivo, alle condizioni di criticità della rete viaria. Perché questa operazione sia fattibile, è necessaria una politica della sosta basata su un continuo monitoraggio del rapporto tra domanda e offerta di sosta, che preveda l’eliminazione della sosta libera a favore della sosta a pagamento e per residenti.

# IV.  Linee programmatiche per la regione urbana

25.	Premessa	45

26.	Definizione dei diritti di edificazione attraverso processi decisionali

interistituzionali	45

27.	Standard e servizi	46

# IV.  Linee programmatiche per la regione urbana

## Premessa

Com’è noto, la maggior parte dei temi urbanistici milanesi non possono essere affrontati solo all’interno dei confini comunali; anche il titolo del Documento di inquadramento, approvato dal Consiglio Comunale il 5/6/2000, Ricostruire la Grande Milano, riflette questa consapevolezza. Peraltro, almeno cinquant’anni di storia urbanistica testimoniano delle difficoltà, non solo italiane, di individuare procedure e pratiche efficaci di interazione tra i diversi livelli di pianificazione territoriale. Storicamente il problema della pianificazione intercomunale nasce in Europa all’inizio del novecento come problema di coordinamento della pianificazione stradale e incontra subito non poche difficoltà di attuazione per la riconosciuta autonomia decisionale dei comuni e per i conflitti di interesse provocati dalla competizione tra tracciati stradali alternativi.

La ricostruzione postbellica ha ulteriormente complicato le relazioni intercomunali con nuovi problemi legati allo sviluppo residenziale e industriale e alla connessa domanda di servizi. I consistenti processi di urbanizzazione sviluppati in risposta alla domanda di investimento degli anni sessanta e settanta del secolo scorso, hanno provocato un’attesa e necessaria reazione rivolta alla difesa e conservazione dei beni culturali e ambientali coinvolti nelle dinamiche di trasformazione. La competizione per il controllo degli usi del suolo da parte di diversi interessi pubblici e privati che si è sviluppata negli ultimi cinquant’anni ha prodotto in Italia un progressivo sviluppo di strumenti settoriali che incidono sul territorio, spesso competitivi e talora contraddittori, che si sono aggiunti alla pianificazione generale rappresentata soprattutto dal Piano regolatore comunale.

## Definizione dei diritti di edificazione attraverso processi decisionali interistituzionali

In questo quadro sembra di poter individuare alcune questioni più urgenti, vuoi di carattere costituzionale, vuoi di carattere amministrativo e tecnico. Per quanto concerne le questioni di carattere costituzionale sembra di potere sostenere che si dovrebbe rimediare ad una situazione in cui i diritti di una stessa proprietà sono contemporaneamente amministrati da diversi organi di governo attraverso diversi strumenti di pianificazione. Si può avanzare la proposta che il rimedio a questa situazione sia quello di affidare al solo piano regolatore generale comunale la capacità di definire i diritti d’uso del suolo delle proprietà pubbliche e private. Per esercitare questa capacità il procedimento di formazione del Piano regolatore generale dovrà prevedere la partecipazione di tutti soggetti istituzionali, titolari delle varie funzioni generali e settoriali di pianificazione e controllo, coinvolti nei processi di trasformazione del territorio. Attualmente il Piano regolatore generale è già tenuto a rispettare le determinazioni degli strumenti pianificazione sovraordinata generale e di settore, ma la proposta avanzata prevede un diverso processo interattivo il cui fine è di condensare in un unico momento decisionale e in unico strumento urbanistico, il Piano regolatore generale, le determinazioni che riguardano il diritto di proprietà. Ciò significa, nella predetta prospettiva, che tutti gli altri strumenti, che affrontano temi concernenti gli usi del suolo e la mobilità, potrebbero sviluppare politiche anche di maggior dettaglio di quelle sviluppate dallo stesso Piano regolatore generale, ma queste politiche non avrebbero un valore cogente nei confronti dei diritti di proprietà sino quando non siano recepite dallo stesso Piano regolatore generale. Il Piano regolatore generale non ha il mero ruolo di recepire le politiche sovraordinate, ma anche di sciogliere i nodi conflittuali di queste politiche nelle competizioni intersettoriali e tra locale e generale. L’approvazione del Piano regolatore generale, dovrà essere pertanto subordinata alla dimostrazione di aver saputo esercitare delle scelte, condivise dai diversi partecipanti istituzionali al procedimento, capaci di sciogliere i nodi conflittuali e le competizioni emerse nel processo interattivo dell’istruttoria del piano.

## Standard e servizi

Le caratteristiche fisiche del territorio comunale milanese, le caratteristiche della popolazione insediata e dei visitatori quotidiani, nonché le caratteristiche dei servizi di interesse generale, rendono il tema degli standard e dei servizi un tema che può essere significativamente affrontato solo nella dimensione della regione urbana (dove con questo termine si intende un’area a geometria variabile in quanto i contesti territoriali di influenza dei servizi variano in funzione del tipo di servizio considerato). Del resto, una sollecitazione in questa direzione viene dalla stessa legge regionale 1/2001 che sollecita il concorso e il coordinamento dei comuni nell’affrontare questo tipo di problemi. Com’è noto, da un lato Milano offre una molteplicità di servizi (amministrazione pubblica, istruzione, sanità, cultura, sport e divertimenti) con raggi di influenza diversificati, che vanno dalla regione urbana alla provincia ed oltre; dall’altro lato Milano dispone di un territorio quasi completamente edificato dove non è facile soddisfare in modo adeguato le esigenze di servizio locale dei residenti e diventa sempre più problematico soddisfare quelle dei visitatori quotidiani e di più lungo periodo (studenti, addetti, operatori). È su questa base che appare indispensabile considerare la rete dei servizi generali e la mobilità, in particolare i servizi di trasporto collettivo, in un ambito che tenga conto almeno delle connessioni più strette di Milano con la sua regione urbana.

Per la legge regionale 9/1999 vedi dgr 9/7/99 n. 6/44161; per la 1/2001 vedi dgr 21/12/2001 n.7/7586.

La legge 14/1999 riguarda il commercio.

Si veda la legge regionale 19/1992, che all’articolo 2 definisce le destinazioni d’uso principali e complementari.

In base alle previsioni del dm 1444/1968 in ogni zona omogenea erano prefissati standard da rispettare in relazione alle destinazioni funzionali.

Cfr. circolare regionale n. 7/7586

Regolamenti regionali n. 3/2000 e n. 9/2001.

Si tratta delle Linee guida per la riforma urbanistica regionale, pubblicate sul burl n. 38 del 21/9/2001

“Legge per il governo del territorio. Proposta di articolato per il confronto istituzionale e disciplinare sugli strumenti territoriali di livello comunale e sovracomunale, sulla valutazione e il monitoraggio, sulle procedure e la concertazione, per la definizione della legge di Governo del Territorio”.

La nozione di urbanistica, così come precisata dall’articolo 80 dpr 616/1977 e dagli interventi della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 239/1982) comprende tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, riguardanti le operazioni di salvaguardia e trasformazione del suolo e di protezione dell’ambiente.

L’articolo 7 della legge 1150/1942, e successive modifiche, impone la completezza del Piano regolatore

Ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 9/1999.

La ridefinizione della funzione e dei contenuti del Piano regolatore generale è sollecitata anche dalla considerazione che la città esistente, in particolare Milano, si spinge ormai in molti casi sino ai confini comunali (in continuità con gli insediamenti dei comuni contermini) e lascia quote modeste di aree inedificate, pertanto i problemi di trasformazione urbana riguardano soprattutto la città esistente e non aree di espansione prive di una struttura consistente e stabile di opere di urbanizzazione.

Così l’articolo 22, comma 2, legge regionale 51/1975 come sostituito dall’articolo 7 legge regionale 1/2001.

Secondo i principi dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/99.

In questo modo si passa da un concetto localizzato ad un concetto delocalizzato del diritto di edificazione.

Gli azzonamenti in questione riguardano le zone del prg vigente normate dai seguenti articoli: articolo 30 r/i—zone residenziali con significativa presenza di insediamenti industriali e artigianali (vedi l’appendice a questa relazione); articolo 31 r/ta—zone residenziali con significativa presenza di terziario-amministrativo; articolo 33 i/r—zone industriali-residenziali.

Con la variante che il medesimo soggetto privato rivesta entrambe le qualità ovvero agisca in qualità di mandatario-rappresentante del proprietario delle aree a pertinenza indiretta. Rispetto a quest’ipotesi, bisogna chiedersi se l’accordo a monte tra i privati di cessione/acquisto dei diritti edificatori, abbia effetti obbligatori, producendosi l’effetto reale esclusivamente con il provvedimento amministrativo (o suo equipollente) che abilita all’intervento edilizio (Con riferimento al trasferimento di volumetria, cfr. Cass. civ., sez. II, 22.2.1996 n. 1352), oppure possa produrre un effetto reale, nella forma del diritto reale di superficie (Propende per quest’ultima tesi Cass. civ., sez. II, 29.5.2001 n. 7300, secondo cui la facoltà di realizzare una costruzione su area separata dalla proprietà superficiaria, rientrerebbe nella previsione dell’articolo 952 c.c..). Stanti le diverse impostazioni giurisprudenziali e dottrinali, si propone di dare rilevanza alla duplice natura del fenomeno: privatistica e pubblicistica. Sul piano privatistico l’accordo bilaterale dei privati, che acquista stabilità con l’adesione del Comune, rappresenta la condizione (sospensiva o risolutiva a seconda di come venga formulato l’accordo tra i privati) per il consolidamento degli effetti. Secondo una tesi che estende la portata dell’articolo 11 legge 241/1990  (norma che disciplina gli accordi tra privati e pa) anche alle convenzioni di lottizzazione (Cfr. Cass. SU, 11.8.1997 n. 7452), il predetto accordo potrebbe rientrare nella sfera di applicazione della norma poiché dà attuazione al prg. Gli autori che ammettono il ricorso all’accordo ex articolo 11, legge 241/1990 (Cfr. Cangelli, ‘La cessione di cubatura’, in aa.vv. L’uso delle aree urbane e la qualità dell’abitato, Milano, 2000), si basano sulla considerazione che poiché uno dei presupposti dell’accordo è la determinazione del contenuto di un provvedimento amministrativo discrezionale e il rilascio della concessione edilizia rappresenta una espressione tipica di discrezionalità amministrativa, perciò la cessione di cubatura finalizzata al rilascio della concessione edilizia concorre alla valutazione quantitativo/qualitativa del rispetto delle previsioni urbanistiche.

Secondo alcuni potrebbe essere sufficiente un’annotazione del vincolo negli atti urbanistici del Comune di pubblica consultazione per rafforzare la tutela dei terzi.Cfr. Tar Umbria, 24.1.1990 n. 7.

Si potrebbe immaginare una clausola con cui il privato rinuncia a richiedere la restituzione dell’area ceduta e (conseguentemente) conserva il diritto volumetrico sull’area cosiddetta di pertinenza diretta.

Qualora non fosse necessario comprendere l’ampliamento si potrebbe eliminare la zona D e ricomprenderla nelle zone A e B.

Mutamento di destinazione d'uso con opere edilizie, compresa la demolizione con ricostruzione

A tal fine sarà opportuno rivedere i criteri vigenti di monetizzazione delle aree in base ai principi sanciti dall’articolo 12 della legge regionale 60/1967 in base ai quali l’entità della monetizzazione deve tener conto anche del vantaggio conseguito dal privato con l’uso individuale dell’intera superficie.

Paolo Stella Richter, I principi del diritto urbanistico, Milano, 2002.

In termini: M.A. Quaglia, Pianificazione urbanistica e perequazione, Torino 2000.

Cfr. Cons. Stato , Sez. IV, 16 marzo 1998, n. 443 in ‘Appalti, urbanistica, edilizia, 1999, 349’: “Il dm 2 aprile 1968, che fissa gli standards di edificabilità delle aree, distingue la densità edilizia in territoriale e fondiaria: la densità territoriale è riferita a ciascuna zona omogenea e definisce il complessivo carico di edificazione che può gravare sull'intera zona, con la conseguenza che il relativo indice è rapportato all'intera superficie della zona, ivi compresi gli spazi pubblici, quelli destinati alla viabilità e simili, mentre la densità fondiaria è riferita alla singola area e definisce il volume massimo consentito su di essa, e il relativo indice (cd. indice di fabbricabilità) va applicato all'effettiva superficie suscettibile di edificazione, con esclusione delle aree destinate aduso pubblico”.

M.A. Quaglia, op. cit.

Cfr. Corte Cost. sentenze nn. 6/1966; 55/1968; 185 e 186/1993; 379/1994; 344/1995.

Sentenza che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articolo 7 n.2-3-4 e articolo 40 l. 1150/1942 e articolo 2, comma 1, l. 1187/1968 nella parte in cui consentono la reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo.

La Regione Lombardia, raccogliendo la predetta sollecitazione, ha infatti introdotto nella proposta di “legge per il governo del territorio” (si tratta del testo di articolato del 23.7.2002, sottoposto al confronto istituzionale) all’articolo 16, regole di “compensazione e premialità” che: da un lato, prevede la possibilità di individuare ambiti cui attribuire diritti edificatori uniformi; da un altro lato, afferma il principio dell’uguale concorso a diritti edificatori ed oneri urbanizzativi nei piani complessi e negli atti di programmazione negoziata; infine, prevede misure compensative per le aree destinate a standard al di fuori dei predetti ambiti, con attribuzione di indici territoriali e possibilità di trasferimento degli stessi su aree edificabili.

Come osservato da Corte cost. n. 6/1966, i vincoli di inedificabilità assoluta sono quelli che svuotano “di contenuto il diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione inerente alla natura del bene stesso o determinando il venir meno o una penetrante incisione sul suo valore di scambio”.

Cons. Stato, Sez. V, 6 ottobre 2000 n. 5327 in www.giust.it, con nota di P. Virga, il “verde attrezzato” qualificato come vincolo conformativo. La sentenza ha affermato che il vincolo a verde attrezzato, non essendo necessariamente preordinato all’espropriazione e non comportando l’inedificabilità assoluta rientra nella categoria dei vincoli conformativi, e in quanto tale non scade e non comporta indennizzo.

Il concetto di “conformazione” è stato definito dalla dottrina come “regolazione con attribuzione costitutiva di posizioni, di facoltà e di quantificazioni di facoltà”, vd. Immordino, Paesaggio (tutela del), Dig. Disc. Pubbl., vol. X, Torino 1995.

Il ricorso alla pianificazione in senso lato attuativa, è quello che è stato maggiormente studiato dalla dottrina e dalla giurisprudenza della materia. Nell’esempio giurisprudenziale più noto (sentenza del Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 14.1.1999 n. 22 in Edilizia e Territorio n. 6/1999, p. 6 ss., relativa al PRG di Reggio Emilia, in cui il PRG aveva definito le potenzialità edificatorie su tutte le aree di trasformazione che si trovavano nella medesima urbanistico-giuridica ed aveva chiesto alle proprietà di organizzarsi in comparti edificatori e di cedere una quota proporzionale di aree a servizio di bisogni collettivi), il giudice amministrativo ha esposto delle considerazioni di carattere generale sulla filosofia urbanistica sottesa ai principi (perequativi) di partecipazione pro-quota alle potenzialità edificatorie ed agli oneri urbanizzativi da sostenere, che è utile richiamare per verificare la bontà della soluzione adottata.Il Tar rileva come “l’impostazione urbanistica si ponga in sintonia con i più recenti sviluppi del diritto positivo”, tra i quali attribuisce particolare rilevanza ai programmi integrati di intervento (di cui all’articolo 16 l. 179/1999—a sua volta la legge regionale 9/1999 (articolo 1) è attuativa dell’articolo 16 l. 179/1992), osservando che: “è soprattutto sul ‘programma integrato di intervento’ che occorre soffermare l’attenzione: esso è stato infatti espressamente qualificato dalla Corte Costituzionale (sentenza 19.10.1992, n. 393) come ‘nuovo strumento urbanistico’, avente sia la finalità di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, sia una funzione di coordinamento. (…) In secondo momento la Corte Costituzionale (sentenza 27.7.1995, n. 408) ha altresì stabilito che non contrasta con gli artt. 5,117 e 118 cost. e con i principi fondamentali in materia, la disposizione di legge della Regione Campania che attribuisce allo strumento de quo valenza programmatica ed attuativa ad un tempo, anche in variante al PRG, ai piani attuativi ed ai Regolamenti edilizi. Per effetto di tali due sentenze della Corte Costituzionale, può dunque a ragione ritenersi che il principio dell’integrazione sia stato pienamente sussunto nella materia urbanistica e che ben possa pertanto essere utilizzato quale criterio tecnico-giuridico di pianificazione territoriale”.

G. Saporito, E’ legittima nei piani regolatori la perequazione dei diritti edificatori, in Edilizia e Territorio, n. 6/1999 p. 6 ss., a commento della citata sent. del Tar Bologna.

M.A. Quaglia, op. cit., p. 70 ss.

Altro strumento previsto dal nostro ordinamento, che viene spesso citato come strumento perequativo di redistribuzione equilibrata dei vantaggi dell’edificabilità, è rappresentato dal comparto edificatorio (articolo 23 della legge 1150/1942). Cfr. M.A. Quaglia, op. cit., 73 ss; Tar Campania-Salerno, sez. I, sent. n. 670/2002 in www.Giustizia-amministrativa.it. La citata decisione afferma che: “il tema del plusvalore fondiario ha trovato in dottrina e giurisprudenza diverse traiettorie ermeneutiche ed applicative, al cui novero risulta ascrivibile anche la c.d. urbanistica perequativa”, concludendo che: “il modello sommariamente descritto è stato ritenuto compatibile con i valori del nostro ordinamento nonché perseguibile attraverso l’utilizzazione del rapporto convenzionale ed attuabile anche con procedure coercitive a mezzo dello strumento del comparto edificatorio”. Il comparto di per sé ha la finalità di omogeneizzare le posizioni dei vari proprietari, rendendo indifferenti le diverse potenzialità delle aree e creando un consorzio tra i proprietari, ove i diritti individuali si convertono in proprietà pro-quota al fine di realizzare il disegno urbanistico (comprensivo dei diritti edificatori e degli oneri urbanizzativi), ma che permette anche l’espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari che non aderiscono al comparto.

Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 settembre 1999, n. 1402 in Giur. Bollettino legisl. tecnica, 2000, 155: “Gli standards di edificabilità delle aree fabbricabili sono stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968, secondo il quale la densità edilizia si distingue in territoriale e fondiaria. La densità edilizia territoriale è riferita a ciascuna zona omogenea e definisce il carico complessivo di edificazione che può gravare sull'intera zona. La densità edilizia fondiaria è riferita alla singola area e definisce il volume massimo su di essa edificabile; ed il relativo cd. indice di fabbricabilità va applicato all'intera superficie sulla quale è ammessa l'edificazione”.

Il cui oggetto è la disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico

cfr. T.A.R. Puglia, sez. I Bari, 17 novembre 1999, n. 1604 in Urbanistica e appalti, 2000, 96: “E' ammissibile il trasferimento di volumetria da un'area ad altra, compresa nella medesima zona urbanistica, quand'anche non previsto dagli strumenti di pianificazione generale ed attuativi, ed anche se l'area interessata dall'insediamento sia già edificata ed asservita agli edifici esistenti, purchè l'eccedenza di volumetria, che determina nell'area già edificata, trovi compensazione nella correlativa minore edificazione dell'area asservita”. Ed ancora, Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 1996, n. 1352, Nuova Giur. Civ., 1997, I, 339: “L'accordo con il quale una delle parti cede parzialmente o per intero la facoltà di edificare dal proprio terreno a quello appartenente all'altra parte, compreso nella stessa zona urbanistica, per consentirle di chiedere ed ottenere una concessione per la costruzione di un immobile di volume maggiore di quello a cui avrebbe avuto diritto (c.d. trasferimento di cubatura), ha efficacia solo obbligatoria tra i suoi sottoscrittori, mentre il trasferimento di cubatura fra le parti e nei confronti dei terzi è determinato esclusivamente dal provvedimento concessorio, discrezionale e non vincolato, che a seguito della rinuncia all'utilizzazione della volumetria manifestata al Comune dal cedente, aderendo al progetto edilizio presentato dal cessionario, può essere emanato in favore di quest'ultimo dall'ente pubblico”.

La norma si riferisce ai casi di mutamento di destinazione d’uso di aree o di edifici.

La norma è inserita nel titolo III, recante le norme per la determinazione della capacità insediativa e per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico.

Anzi è ammesso il computo anche di aree esterne al comune: vd. comma 5, articolo 22 legge regionale 51/1975 sostitutivo dall’articolo 7 legge regionale 1/2001, che menziona le aree inserite nei parchi regionali e sovracomunali e gli accordi tra comuni ed enti per l’utilizzo di strutture pubbliche e private non ubicate sul territorio del comune.

Le norme urbanistiche contemplano l’impiego di diversi strumenti convenzionali: la convenzione del piano di lottizzazione (articolo 28 legge 1150/1942); l’impegno di realizzare le opere di urbanizzazione in caso di licenza edilizia (articolo 10 legge 765/1967, che ha sostituito l’articolo 31 legge 1150/1942); le convenzioni attuative dei piani di zona (articolo 35 legge 865/1971), le convenzioni per l’edilizia convenzionata (articoli 7-8, legge 10/1977), le convenzioni per interventi in zona di recupero (articolo 27 legge 457/1978 e succ. mod.).

Come osservato in giurisprudenza: “atteso che esso appartiene, in definitiva, al novero dei poteri conformativi della proprietà privata di spettanza della p.a. che, con tale procedura anziché riservare alla propria unilaterale determinazione i tempi e la scelta della relativa acquisizione, coinvolge anche il privato, alle cui determinazioni, in definitiva, subordina il passaggio alla mano pubblica del bene destinato ad assolvere alle funzioni di standards di zona” Tar Campania, Salerno, sez. I, n. 670/2002, citato.

Dall’ampia elencazione del legislatore, sembra potersi desumere che per consuetudine il concetto di opera di urbanizzazione secondaria si caratterizza per essere opera pubblica fortemente correlata, in termini localizzativi, ad un intervento edilizio previsto sia di nuova costruzione che di recupero urbanistico edilizio.

L’attualità del catalogo delle opere di urbanizzazione secondaria è pur tuttavia dimostrata dal fatto che l’articolo 13, comma 8, del Testo Unico dell’Edilizia (la cui entrata in vigore è stata ancora differita) lo riprende con riferimento agli interventi di realizzazione di asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché di strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, ivi compresi gli impianti di smaltimento rifiuti.

È “potenzialmente standard tutto ciò che è qualificabile come servizio di interesse pubblico e generale”: circolare regionale cit., parte II, sub 1.

L’alternativa sarebbe quella di individuare nel piano dei servizi delle categorie di servizi minimi (o indispensabili), che si affianchino allo standard per le aree verdi per il gioco e lo sport, e nella quantità minima del 50% dei 26,5 mq per abitante di aree di interesse pubblioo o generale, a cui aggiungere 10 mq per abitante di parco dei 17,5 mq per abitante di standard sovracomunale, vincolo imposto dall’articolo 7 legge regionale 1/2001, porterebbe invece a reintrodurre il meccanismo del dm 1444/1968, ovverosia un catalogo di servizi e quantità astratto e tendenzialmente atemporale.

Salvo invertire i termini e ritenere che il piano dei servizi sia tendenzialmente durevole, mentre il prg è destinato ad essere revisionato a cadenze regolari: vedi ipotesi di nuova legge urbanistica regionale.

“Milano: il sistema dei servizi” a cura di Giancarlo Tancredi

Cfr. l’articolo 22, comma 3, legge regionale 51/1975 come sostituito dall’articolo 7 legge regionale 1/2001 ed i criteri orientativi espressi dalla circolare regionale n. 7/7586

Il compito affidato dalla legge regionale alle amministrazioni comunali è in linea con i contenuti della legge costituzionale 3/2001 che ha modificato il titolo V della Costituzione, ridisegnando l’assetto dei poteri e delle responsabilità dei governi locali.

Del resto qualità e competitività di una città sono basate sul tipo e la qualità dei servizi disponibili.

Tra le fonti normative di rango statale che tutelano specifici aspetti del territorio o beni ad esso correlati, vanno menzionate: le leggi 1497/1939 e 431/1985, oggi sostituite dal decreto legislativo 490/1999, a tutela delle bellezze naturali; la legge 394/1991 sulle aree protette; la legge 1089/1939, oggi sostituita dal decreto legislativo 490/1999, a tutela dei beni di interesse storico ed artistico

Cfr. artt. 5-6 legge 1150/1942; articolo 1-bis e ss. legge 431/1985; articolo 13 legge regionale 51/1975; articolo 3 legge regionale 1/2000